ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР

KVL

|  | - Система ЧПУ FANUC — самая распространённая в мире система. Является одной из самых стабильных. - Цельнолитая станина с усиленной массой - жесткость конструкции. Стенки литья толще – отсутствие вибраций при обработке, более длительный срок службы оборудования. - На шпинделе и ШВП используются подшипники NSK (Япония). Качественные подшипники шпинделя — гарантия надежной и долговечной работы шпинделя. |
| --- | --- |

|  |  | Видео в работе |
| --- | --- | --- |

Конструктивные особенности:

| Цельнолитая станина увеличенной массы - Станина отливается из чугуна марки Mehanite с утолщенными стенками. Для снятия внутренних напряжений и придания большей прочности и жесткости проходит естественное старение. Масса станка напрямую влияет на жесткость конструкции, стенки литья толще, отсутствуют вибрации при обработке, более длительный срок службы оборудования, возможно применение прогрессивных режимов резания, обработка легированных и жаропрочных сталей. - Специальная конструкция станины, с увеличенной шириной направляющих у основания колоны, в месте соединения колоны с основанием - наиболее рациональное решение в соотношении жесткость - устойчивость, что позволило увеличить жесткость, повысить устойчивость системы за счет смещения центра тяжести станка вниз. - Специальная форма колонны в виде "трапеции" позволяет значительно снизить деформации в системе жесткости станка под действием веса перемещающихся узлов, а также снизила чувствительность станка к внешним динамическим нагрузкам - от привода, со стороны основания. |  |
| --- | --- |
| Автоматическая система смены инструмента Дисковый инструментальный магазин устанавливается на стороне колонны. При смене инструмента режущий инструмент приводится в движение и позиционируется при помощи роликового кулачка. Устройство смены инструментов (УСИ) манипулятора завершит возврат и выполнит перемещение после достижения шпинделем положения смены инструмента. Механизм роликового кулачка УСИ может бесшумно работать на высокой скорости после предварительной нагрузки, чтобы смена инструмента выполнялась быстро и точно |  |
| Шпиндель Шпиндель производства мировой компании ROYAL (Тайвань), характеризуется высокой точностью и повышенной жесткостью. В шпиндельном блоке устанавливаются эксклюзивные подшипники класса P4, а сборка всего комплекта шпинделя выполняется при постоянной температуре. После калибровки динамического баланса и пусковых испытаний могут быть обеспечены долговечность срока службы и надежность. Для шпинделя предусмотрена бесступенчатая регулировка скорости в его диапазоне скоростей. С помощью встроенного датчика положения шпиндель может выполнять свою ориентацию и функцию жесткого нарезания резьбы |  |
| Линейные направляющие качения В качестве пары направляющих трех осей используются линейные направляющие PMI (Тайвань), имеющие преимущества меньшего трения, меньшей вибрации на высокой скорости, отличаются высокой точностью позиционирования, а также обеспечивают высокую эффективность работы сервопривода. Таким образом, точность и стабильность станка значительно улучшаются. |  |
| Система ЧПУ Fanuc 0i MF Система ЧПУ FANUC 0I MF представляет одну из систем ЧПУ с полностью цифровой структурой, отличающуюся высокой скоростью обработки, высокой степенью надежности и хорошим показателем эффективности. Она может управлять 4-мя осями координат и 2-мя шпинделями одновременно. Система FANUC 0I MF, новейший цифровой сервопривод и интегрированный PMC составляют полностью цифровую систему управления с превосходным динамическим качеством и высокой точностью регулировки. |  |

Рабочая зона

KVL650

KVL1000

Диаграмма мощности и крутящего момента шпинделя

KVL650

KVL1000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модификация | KVL650 (VM740SA) | KVL1000 (VM1150S) |
| --- | --- | --- |
| ЧПУ | Fanuc oi-MF Plus(5) | Fanuc oi-MF Plus(5) |
| Перемещения |  |  |
| Перемещения по оси Х, мм | 650 | 1000 |
| Перемещения по оси Y, мм | 420 | 520 |
| Перемещения по оси Z, мм | 500 | 560 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола | 120-620 | 150-710 |
| Рабочий стол |  |  |
| Размер стола, мм | 750х420 | 1100х520 |
| Макс нагрузка на стол, кг | 350 | 750 |
| T-пазы, мм | 3х14х125 | 5х18х100 |
| Шпиндель |  |  |
| Тип | ремень | ремень |
| Конус шпинделя | ВТ40 | ВТ40 |
| Мощность шпинделя, кВт | 7,5/11 | 11/15 |
| Макс частота вращения шпинделя, об/мин | 10000 | 8000 |
| Жесткое нарезание резьбы | Да | Да |
| Система подачи |  |  |
| X/Y/Z быстрые перемещения, мм/мин. | 40/40/30 | 30/30/24 |
| Рабочие подачи мм/мин. | 1-10000 | 1-10000 |
| Автоматический магазин инструмента |  |  |
| ATC Тип | Рука | Рука |
| ATC Конус | ВТ40 | ВТ40 |
| Количество инструментов | 20 | 24 |
| Макс диаметр инструмента, мм | Φ80 (Φ150 при свободных соседних поз.) | Φ80 (Φ150 при свободных соседних поз.) |
| Макс длина инструмента, мм | 300 | 300 |
| Максимальный вес инструмента, кг | 8 | 8 |
| Время смены инструменты, сек. | 2 (7 от стружки к стружке) | 2 (7 от стружки к стружке) |
| Размеры машины |  |  |
| Площадь оборудования, мм | 2020 (2910 с конвейером) ×2570 | 3160 (4230 с конвейером) ×2300 |
| Высота станка, мм | 2640 | 3060 |
| Вес оборудования, тонн | 4,0 | 7,0 |

Стандартная комплектация:

Система ЧПУ Fanuc oi-MF Plus(5)

Инструментальный магазин тип рука

Обдув шпинделя воздухом

Централизованная система смазки

Конвейер для стружки ленточного типа с корзиной

MPG пульт управления

Система подачи СОЖ

Замок-блокиратор на время обработки

Освещение рабочей зоны

Сигнальная лампа

Воздушный пистолет

Водяной пистолет

Теплообменник электрошкафа

Инструкция по эксплуатации на русском языке

Условия оплаты оборудования:

Складское оборудование: 100% предоплата.

Заказное оборудование: 50% предоплата, 30% по факту готовности оборудования на заводе-изготовителе, 20% по факту поступления оборудования на склад.

Условия отгрузки:

Самовывоз со склада Поставщика в РФ.

Доставка оплачивается отдельно.

Гарантия 1 год. Сервис.

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ:

| Наименование оборудования | Цена с НДС |
| --- | --- |
| Вертикальный обрабатывающий центр KMT KVL 650 | 451 570 CNY |
| Вертикальный обрабатывающий центр KMT KVL 1000 | 538 289 CNY |

Срок действия предложения 10 раб. дней.