ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР КМТ

KVL 650B (SVB650)

|  | - Система ЧПУ FANUC PLUS 0i-MF (Type 5) на русском языке c Manual Guide 0i - Шпиндель 12 000 об/мин, прямой привод - Мощность главного двигателя 7,5/11 кВт, ремень - Размер стола 850 х 400мм - Масляное охлаждение шпинделя |
| --- | --- |

|  |  |  | Серия фрезерных центров KVL |
| --- | --- | --- | --- |

*Станок может быть представлен в исполнении синего цвета

Конструктивные особенности:

| Цельнолитая станина - Станина отливается из чугуна марки Mehanite с утолщенными стенками. Для снятия внутренних напряжений и придания большей прочности и жесткости проходит естественное старение. Масса станка напрямую влияет на жесткость конструкции, стенки литья толще, отсутствуют вибрации при обработке, более длительный срок службы оборудования, возможно применение прогрессивных режимов резания, обработка легированных и жаропрочных сталей. - Специальная конструкция станины, с увеличенной шириной направляющих у основания колоны, в месте соединения колоны с основанием - наиболее рациональное решение в соотношении жесткость - устойчивость - стоимость компоновки станка, что позволило увеличить жесткость, повысить устойчивость системы за счет смещения центра тяжести станка вниз. Специальная форма колонны в виде "трапеции" позволила значительно снизить деформации в системе жесткости станка под действием веса перемещающихся узлов, а также снизило чувствительность станка к внешним динамическим нагрузкам - от привода, со стороны основания. |  |
| --- | --- |
| Шпиндель Шпиндель производства компании ROYAL или VYU CHENG (Тайвань), характеризуется высокой точностью и повышенной жесткостью. В шпиндельном блоке устанавливаются эксклюзивные подшипники класса P4 (в передней опоре - 3 подшипника, в задней опоре 2 подшипника), а сборка всего комплекта шпинделя выполняется при постоянной температуре. Передача крутящего момента происходит напрямую. Для шпинделя предусмотрена бесступенчатая регулировка скорости вращения в его диапазоне скоростей. С помощью встроенного датчика положения шпиндель может выполнять свою ориентацию и функцию жесткого нарезания резьбы |  |
| Приводы подач по осям X/Y/Z На станках серии KVL установлены оригинальные приводы подач от производителя FANUC (Япония), что обеспечивает высокую надежность, скорость и плавность перемещений |  |
| Линейные направляющие качения и ШВП На станке установлены линейные направляющие качения шарикового типа по осям X/Y/Z производства PMI/ THK/ HIWIN (Тайвань) и ШВП (Тайвань), обеспечивающие высокую скорость и точность позиционирования. |  |
| Система подачи СОЖ Станок оснащен системой подачи СОЖ и отдельным соплом для обдува воздухом. Кольцо на шпинделе с форсунками подачи СОЖ обеспечивает дополнительное направленное охлаждение и стабилизирует процесс резания. |  |
| Масляное охлаждение шпинделя Система масляного охлаждения с динамическим контролем температуры предотвращает перегрев и температурную деформацию шпинделя, гарантируя точность обработки и длительный срок его службы. Особенно важно при обработке алюминия и легких сплавов на высоких оборотах шпинделя длительное время, где нужно обеспечить максимальный отвод тепла от подшипников шпинделя. |  |
| Пневматический узел На станках серии KVL установлен пневматический узел, который отвечает за разжим, зажим и подготовку шпинделя к смене инструмента. При перепаде давления имеющийся ресивер позволит безопасно произвести смену инструмента без создания аварийной ситуации. |  |
| Автоматическая система смены инструмента Станок оснащен автоматической системой смены инструмента OKADA (Тайвань) на 20 позиции в зависимости от модели станка. Устройство кулачкового типа с поворотным кронштейном обеспечивает смену инструмента за 2 -2,5 секунды. Перед сменой инструмента в принудительном порядке производится обдув конуса шпинделя. Этот тип манипулятора является лучшим выбором для быстрой и надежной работы станка. |  |
| Сепаратор СОЖ дискового типа Сепаратор СОЖ предназначен для удаления масляных загрязнений из охлаждающей жидкости, что повышает эксплуатационные свойства СОЖ. |  |
| Кондиционер электрошкафа Кондиционер электрошкафа обеспечивает охлаждение компонентов электрошкафа при работе оборудования в двух-трех сменном режиме. Компенсирует перепады температур в цехе, особенно при превышении температурных норм эксплуатации |  |
| Подготовка для установки 4-й оси Стандартно станок имеет подготовку под установку 4-ой оси (место в электрошкафу под привод 4-ой оси, отверстия в кожухах для проводов, система ЧПУ с поддержкой 4-й оси). Система ЧПУ позволяет работать в режиме полной 4-ой оси (непрерывная обработка) так и в индексном режиме. Для установки 4-ой оси потребуется приобрести поворотный стол и привод оси в электрошкаф |  |
| Электрокомпоненты Schneider/ Omron Электрошкаф полностью соответствует нормам СЕ, что указывает на соответствие продукции всем необходимым требованиям законодательства Европейского Союза. Основные компоненты установленной электроники принадлежат компаниям Schneider и Omron. |  |
| Пистолет обдува воздухом и пистолет СОЖ Пистолет для обдува рабочей зоны сжатым воздухом и СОЖ облегчает удаление стружки с заготовки и уборки рабочей зоны станка |  |
| Система ЧПУ FANUC PLUS 0i-MF (type 5) В базовой комплектации устанавливается обновлённая система ЧПУ FANUC PLUS 0i-MF (5), LCD монитор 10,4 дюймов c manual guide 0i на русском языке. Удобное использование, высочайшее качество изготовления, исключительная надежность системы, простота программирования; - Интерфейс на русском языке; - Система ЧПУ оборудована портом USB и сетевым портом, находящимся на передней панели для удобного использования, функция передачи данных, пульт перемещений MPG. - Наиболее распространённая система ЧПУ в России, что позволит с легкостью найти оператора станка для вашего производства; - Наличие сервисного центра в России и склада запасных частей, позволит устранить вынужденную остановку станка в минимальные сроки. |  |

Дополнительная комплектация

| Поворотный стол (4-я ось) GSA (Тайвань) Опционально станок может быть оснащен поворотным столом в комплектации с трех кулачковым патроном и задней бабкой производства GSA (Тайвань), что позволит значительно расширить технологические возможности оборудования, обрабатывать криволинейные элементы на телах вращения с одновременным применением 4-х осей. |  |
| --- | --- |

Рабочая зона KVL 650B

План расположения KVL 650B

Диаграмма мощности и крутящего момента шпинделя KVL 650B 7,5/11 кВт, 12 000 об/мин FANUC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | Ед. изм. | KVL650B (SVB 650) |
| --- | --- | --- |
| Рабочая зона |  |  |
| Размеры рабочего стола | мм | 850 х 400 |
| Наибольшая нагрузка на стол | кг | 400 |
| T-пазы стола |  | 3 x 18 x 100 |
| Перемещение по оси X | мм | 650 |
| Перемещение по оси Y | мм | 400 |
| Перемещение по оси Z | мм | 500 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола | мм | 100 - 600 |
| Расстояние от оси шпинделя до направляющих колонны | мм | 451 |
| Шпиндель |  |  |
| Обороты шпинделя | Мин-1 | 20 - 12 000 |
| Мощность электродвигателя главного привода (пост./30 мин.) | кВт | 7,5 / 11 |
| Направляющие и ШВП |  |  |
| Тип направляющих по осям X/Y/Z | Тип | Шариковые |
| Ширина направляющих по осям X/Y/Z | мм | 35 / 35 / 35 |
| Количество направляющих по осям X/Y/Z | Шт. | 2 / 2 / 2 |
| Диаметр и шаг ШВП | мм х мм | Ø32 х 16 |
| Класс точности ШВП | класс | С3 |
| Мощность двигателей по осям X/Y/Z | кВт | 1,2 / 1,2 / 2,5 |
| Крутящий момент двигателей по осям X/Y/Z | Нм | 8 / 8 / 20 |
| Инструментальная система |  |  |
| Тип хвостовика инструмента | Тип | ВТ-40 |
| Емкость магазина инструмента | Шт. | 20 (тип рука) |
| Время смены инструмента | сек | 2,5 |
| Максимальный диаметр инструмента (без инструмента в соседних позициях) | мм | Ø 78 (Ø 120) |
| Максимальная длина инструмента | мм | 300 |
| Максимальная масса инструмента | Кг | 8 |
| Скорость перемещений |  |  |
| Быстрые перемещения по осям Х/Y/Z | м/мин | 48 / 48 / 32 |
| Рабочая подача по осям Х/Y/Z | м/мин | 10 |
| Точность |  |  |
| Точность позиционирования по осям X/Y/Z | мм | ± 0,008 |
| Повторяемость по осям X/Y/Z | мм | ± 0,005 |
| Энергопотребление |  |  |
| Напряжение | В | 380 |
| Частота | Гц | 50 |
| Прочие характеристики |  |  |
| Максимальная потребляемая мощность станка | кВА | 15 |
| Давление воздуха | bar | 6-8 |
| Габаритные размеры |  |  |
| Длина х Ширина х Высота (c транспортером стружки) | мм | 3 440 х 2 145 x 2 660 |
| Масса | Кг | 4 100 |

Комплектация:

Система ЧПУ FANUC PLUS 0i-MF (Type 5) на русском языке c Manual Guide 0i

Шпиндель ВТ-40 производства Тайвань, 12 000 об/мин, мощность главного двигателя 7,5/11 кВт, прямой привод, главный двигатель FANUC

Обдув конуса шпинделя при смене инструмента

Масляное охлаждение шпинделя

Система подачи СОЖ в зону резания

Линейные направляющие качения шарикового типа по осям X/Y/Z производства Тайвань

Привода по осям X/Y/Z FANUC

ШВП по осям X/Y/Z производства Тайвань

Автоматическое устройство смены инструмента (тип рука) на 20 позиций производства Тайвань

Подготовка под установку 4-ой оси (место в электрошкафу под привод 4-ой оси,отверстия в кожухах для проводов, система ЧПУ с поддержкой 4-й оси

Кондиционер электрошкафа

Трансфоматор

Автоматическая система смазки

Освещение рабочей зоны

Трех цветная сигнальная лампа

Пистолет для обдува воздухом рабочей зоны

Пистолет СОЖ

Жесткое нарезание резьбы метчиком

Компоненты электрошкафа Siemens/Schneider

Транспортер для удаления стружки ленточного типа с тележкой

Сепаратор СОЖ дискового типа

CE стандарт

Автоматическое отключение станка по коду М30

Полностью закрытая зона обработки кабинетного типа (с крышей)

Рым-болты М24 для подъема станка

Комплект опор для монтажа станка (включая анкерные болты)

Руководство по эксплуатации на русском языке

Гарантия 1 год

Условия оплаты оборудования:

Складское оборудование: 100% предоплата.

Заказное оборудование: 50% предоплата, 30% по факту готовности оборудования на заводе-изготовителе, 20% по факту поступления оборудования на склад.

Условия отгрузки:

Самовывоз со склада Поставщика в РФ.

Доставка оплачивается отдельно.

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ:

| Наименование оборудования | Цена с НДС |
| --- | --- |
| Вертикальный обрабатывающий центр KMT KVL 650B | 490 927 CNY |