ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР

KVL

|  | - Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр серии KVL 500/600 — это компактный, современный обрабатывающий центр с ЧПУ для еденичного и средне серийного производства. - Предназначен для высокопроизводительной и точной обработки заготовок из стали, чугуна, цветных металлов |
| --- | --- |

|  |  | Видео в работе |
| --- | --- | --- |

Конструктивные особенности:

| Цельнолитая станина увеличенной массы - Станина отливается из чугуна марки Mehanite с утолщенными стенками. Для снятия внутренних напряжений и придания большей прочности и жесткости проходит естественное старение. Масса станка напрямую влияет на жесткость конструкции, стенки литья толще, отсутствуют вибрации при обработке, более длительный срок службы оборудования, возможно применение прогрессивных режимов резания, обработка легированных и жаропрочных сталей. - Специальная форма колонны с противовесом шпиндельной бабки в виде "трапеции" позволяет значительно снизить деформации в системе жесткости станка под действием веса перемещающихся узлов, а также снизила чувствительность станка к внешним динамическим нагрузкам - от привода, со стороны основания, обеспечивая максимальную точность перемещений по осиZ |  |
| --- | --- |
| Автоматическая система смены инструмента - Инструментальный магазин станка типа «Зонтик» представляет собой барабан с инструментами, емкость (количество мест для установки инструментов) которого составляет 12 и 16 (соответственно). Положение магазина – горизонтальное, над рабочим столом, в стороне от шпинделя. Передача инструментов между магазином и шпинделем осуществляется в процессе взаимных перемещений шпинделя и барабана. Время смены инструмента 8 секунд. На станке предусмотрена функция обдува при смене инструмента. |  |
| Шпиндель - Шпиндель производства компании VOLIS (Тайвань), характеризуется высокой точностью и повышенной жесткостью. Передача крутящего момента происходит за счет ременной передачи. Крутящий момент достигает 35 / 47,8 Нм (постоянный/ пиковый). Для шпинделя предусмотрена бесступенчатая регулировка скорости вращения в его диапазоне скоростей. С помощью встроенного датчика положения шпиндель может выполнять свою ориентацию и функцию жесткого нарезания резьбы. |  |
| Линейные направляющие качения - В качестве пары направляющих трех осей используются линейные роликовые направляющие PMI (Тайвань), имеющие преимущества меньшего трения, меньшей вибрации на высокой скорости, отличаются высокой точностью позиционирования, а также обеспечивают высокую эффективность работы сервопривода. Таким образом, точность и стабильность станка значительно улучшаются. |  |
| Система SIEMENS Станки укомплектованы одной из самых распространенных систем ЧПУ в России - Siemens. Особенности системы ЧПУ Siemens Sinumerik 808D: - Изысканная и надежная система ЧПУ; - Система ЧПУ оборудована портом USB и сетевым портом, находящимся на передней панели для удобного использования; - Функция передачи данных, пульт перемещений MPG; - Литая панель управления изготовлена из износостойкого пластика, клавиши клавиатуры покрыты пленкой. Высокая надежность и водонепроницаемость обеспечивают хорошую работу системы управления в жестких условиях эксплуатации; - Компактность и функциональность 3-х осевой обработки; - Цветной дисплей и большой размер клавиатуры максимально удобно подходят для работы оператора станка; - Интерфейс на русском языке; |  |

Диаграмма мощности и крутящего момента шпинделя

KVL500/600

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модификация | KVL500 (VMC500L) | KVL600 (VMC600L) |
| --- | --- | --- |
| ЧПУ | Siemens 808DA | Siemens 808DA |
| Перемещения |  |  |
| Перемещения по оси Х, мм | 500 | 600 |
| Перемещения по оси Y, мм | 320 | 360 |
| Перемещения по оси Z, мм | 420 | 460 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола | 90-510 | 100-560 |
| Рабочий стол |  |  |
| Размер стола, мм | 800х260 | 800х320 |
| Макс нагрузка на стол, кг | 200 | 300 |
| T-пазы, мм | 3х16х75 | 3х16х90 |
| Шпиндель |  |  |
| Тип | ремень | ремень |
| Конус шпинделя | ВТ40 | ВТ40 |
| Мощность шпинделя, кВт | 5,5/7,5 | 5,5/7,5 |
| Крут. Момент Нхм | S1：35/S3：47,8 | S1：35/S3：47,8 |
| Макс частота вращения шпинделя, об/мин | 8000 | 8000 |
| Жесткое нарезание резьбы | Да | Да |
| Система подачи |  |  |
| X/Y/Z быстрые перемещения, мм/мин. | 18/18/16 | 18/18/16 |
| Рабочие подачи мм/мин. | 1-8000 | 1-8000 |
| Автоматический магазин инструмента |  |  |
| ATC Тип | Зонтик | Зонтик |
| ATC Конус | ВТ40 | ВТ40 |
| Количество инструментов | 12 | 16 |
| Макс диаметр инструмента, мм | Φ90 | Φ90 |
| Макс длина инструмента, мм | 250 | 250 |
| Максимальный вес инструмента, кг | 8 | 8 |
| Время смены инструменты, сек. | 8 | 8 |
| Размеры машины |  |  |
| Габаритные размеры (Длина х Ширина х Высота) | 2600х1950×2400 | 2600х2000×2450 |
| Вес оборудования, тонн | 2,4 | 2,5 |

Стандартная комплектация:

- Система ЧПУ SIEMENS 808DA, USB порт, MPG пульт

- Линейные направляющие качения HIWIN (или PMI) производства Тайвань

- Автоматическая система смазки

- Пистолет обдува воздухом

- Обдув шпинделя при смене инструмента

- Электрошкаф СЕ (компоненты Schneider/Omron)

- Кондиционер электрошкафа

- Жесткое нарезание резьбы

- Транспортер для удаления стружки шнекового типа с тележкой

- Освещение рабочей зоны

- Телескопическая защита направляющих по всем осям

- Блокировка дверей

- Кабинетная защита зоны обработки

- Система подачи СОЖ

- Сигнальная лампа аварийного оповещения

- Комплект опор для монтажа станка

- Комплект инструмента для обслуживания станка

- Руководство по эксплуатации на русском языке

Условия оплаты оборудования:

Складское оборудование: 100% предоплата.

Заказное оборудование: 50% предоплата, 30% по факту готовности оборудования на заводе-изготовителе, 20% по факту поступления оборудования на склад.

Условия отгрузки:

Самовывоз со склада Поставщика в РФ.

Доставка оплачивается отдельно.

Гарантия 1 год. Сервис.

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ:

| Наименование оборудования | Цена с НДС |
| --- | --- |
| Вертикальный обрабатывающий центр KMT KVL 500 | 289 322 CNY |
| Вертикальный обрабатывающий центр KMT KVL 600 | 284 592 CNY |

Срок действия предложения 10 раб. дней