ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР КМТ

KVL 1260  (SCHIESS)

|  | - Система ЧПУ FANUC PLUS 0i-MF (Type 5) на русском языке - Шпиндель 10 000 об/мин - Мощность лавного двигателя 11/15 кВт Fanuc; - Размер стола 1200 х 600мм - Роликовые направляющие |
| --- | --- |

|  |  | КМТ | Серия фрезерных центров KVL |
| --- | --- | --- | --- |

Конструктивные особенности:

| Цельнолитая станина Станина отливается из чугуна марки Mehanite с утолщенными стенками. Для снятия внутренних напряжений и придания большей прочности и жесткости проходит естественное старение. Масса станка напрямую влияет на жесткость конструкции, стенки литья толще, отсутствуют вибрации при обработке, более длительный срок службы оборудования, возможно применение прогрессивных режимов резания, обработка легированных и жаропрочных сталей. Специальная конструкция станины, с увеличенной шириной направляющих у основания колоны, в месте соединения колоны с основанием - наиболее рациональное решение в соотношении жесткость - устойчивость - стоимость компоновки станка, что позволило увеличить жесткость, повысить устойчивость системы за счет смещения центра тяжести станка вниз. Специальная форма колонны в виде "трапеции" позволила значительно снизить деформации в системе жесткости станка под действием веса перемещающихся узлов, а также снизило чувствительность станка к внешним динамическим нагрузкам - от привода, со стороны основания. |  |
| --- | --- |
| Шпиндель Шпиндель производства компании ROYAL (Тайвань), характеризуется высокой точностью и повышенной жесткостью. В шпиндельном блоке устанавливаются эксклюзивные подшипники класса P4 (в передней опоре - 3 подшипника, в задней опоре 2 подшипника), а сборка всего комплекта шпинделя выполняется при постоянной температуре. Передача крутящего момента происходит за счет ременной передачи. Крутящий момент достигает 70 / 95 Нм (постоянный/ пиковый). Для шпинделя предусмотрена бесступенчатая регулировка скорости вращения в его диапазоне скоростей. С помощью встроенного датчика положения шпиндель может выполнять свою ориентацию и функцию жесткого нарезания резьбы. |  |
| Приводы подач по осям X/Y/Z На станках серии KVL установлены оригинальные приводы подач от производителя FANUC (Япония), что обеспечивает высокую надежность, скорость и плавность перемещений |  |
| Линейные направляющие качения и ШВП На станке установлены линейные направляющие качения роликового типа по осям X/Y/Z производства HIWIN или PMI (Тайвань) и ШВП (Тайвань), обеспечивающие высокую скорость и точность позиционирования |  |
| Система подачи СОЖ Станок оснащен системой подачи СОЖ и отдельным соплом для обдува воздухом. Кольцо на шпинделе с форсунками подачи СОЖ обеспечивает дополнительное направленное охлаждение и стабилизирует процесс резания. |  |
| Обмыв рабочей зоны станка Позволяет сократить время на ежедневное техническое обслуживание станка. |  |
| Пневматический узел На станках серии KVL установлен пневматический узел, который отвечает за разжим, зажим и подготовку шпинделя к смене инструмента. После фильтрации сжатый воздух подается в нужные точки. При перепаде давления имеющийся ресивер позволит безопасно произвести смену инструмента без создания аварийной ситуации. |  |
| Автоматическая система смены инструмента Станок оснащен автоматической системой смены инструмента OKADA (Тайвань) на 24 позиции в зависимости от модели станка. Устройство кулачкового типа с поворотным кронштейном обеспечивает смену инструмента за 2 -2,5 секунды. Перед сменой инструмента в принудительном порядке производится обдув конуса шпинделя. Этот тип манипулятора является лучшим выбором для быстрой и надежной работы станка. |  |
| Сепаратор СОЖ дискового типа Сепаратор СОЖ предназначен для удаления масляных загрязнений из охлаждающей жидкости, что повышает эксплуатационные свойства СОЖ. |  |
| Теплообменник электрошкафа Теплообменник электрошкафа обеспечивает охлаждение компонентов электрошкафа при работе оборудования в двух-трех сменном режиме. Компенсирует перепады температур в цехе, особенно при превышении температурных норм эксплуатации. |  |
| Транспортер для удаления стружки ленточного типа с тележкой Эффективно удаляет стружку из зоны резания и позволяет работать на станке без остановок на обслуживание. С конвейером поставляется корзина для сбора стружки. |  |
| Маховик перемещений по осям Поворотная стойка системы ЧПУ FANUC оснащена маховичком, который позволяет в разы сократить время наладки станка, обеспечивает перемещение рабочих органов станка по 4-м осям (в случае дополнительной установки 4-ой оси). |  |
| Подготовка для установки 4-й оси Стандартно станок имеет подготовку под установку 4-ой оси (место в электрошкафу под привод 4-ой оси, отверстия в кожухах для проводов, система ЧПУ с поддержкой 4-й оси). Система ЧПУ позволяет работать в режиме полной 4-ой оси (непрерывная обработка) так и в индексном режиме. Для установки 4-ой оси потребуется приобрести поворотный стол и привод оси в электрошкаф |  |
| Электрокомпоненты Schneider/ Omron Электрошкаф полностью соответствует нормам СЕ, что указывает на соответствие продукции всем необходимым требованиям законодательства Европейского Союза. Основные компоненты установленной электроники принадлежат компаниям Omron и Schneider. |  |
| Пистолет обдува воздухом и пистолет СОЖ Пистолет для обдува рабочей зоны сжатым воздухом и СОЖ облегчает удаление стружки с заготовки и уборки рабочей зоны станка |  |
| Масляное охлаждение шпинделя Система масляного охлаждения с динамическим контролем температуры предотвращает перегрев и температурную деформацию шпинделя, гарантируя точность обработки и длительный срок его службы. Особенно важно при обработке алюминия и легких сплавов на высоких оборотах шпинделя длительное время, где нужно обеспечить максимальный отвод тепла от подшипников шпинделя. |  |
| Система ЧПУ FANUC PLUS 0i-MF (type 5) В базовой комплектации устанавливается обновлённая система ЧПУ FANUC PLUS 0i-MF (5), LCD монитор 10,4 дюймов Удобное использование, высочайшее качество изготовления, исключительная надежность системы, простота программирования; - Интерфейс на русском языке; - Система ЧПУ оборудована портом USB и сетевым портом, находящимся на передней панели для удобного использования, функция передачи данных, пульт перемещений MPG. - Наиболее распространённая система ЧПУ в России, что позволит с легкостью найти оператора станка для вашего производства; - Наличие сервисного центра в России и склада запасных частей, позволит устранить вынужденную остановку станка в минимальные сроки. |  |

Дополнительная комплектация

| Поворотный стол (4-я ось) GSA (Тайвань) Опционально станок может быть оснащен поворотным столом в комплектации с трех кулачковым патроном и задней бабкой производства GSA (Тайвань), что позволит значительно расширить технологические возможности оборудования, обрабатывать криволинейные элементы на телах вращения с одновременным применением 4-х осей. |  |
| --- | --- |

Диаграмма мощности и крутящего момента шпинделя ЧПУ FANUC (11/15 кВт, 10 000 об/мин)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | Ед. изм. | KVL1260 |
| --- | --- | --- |
| Рабочая зона |  |  |
| Размеры рабочего стола | мм | 1200 х 600 |
| Наибольшая нагрузка на стол | кг | 800 |
| T-пазы стола |  | 18х5х90 |
| Перемещение по оси X | мм | 1100 |
| Перемещение по оси Y | мм | 600 |
| Перемещение по оси Z | мм | 600 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола | мм | 120 - 720 |
| Расстояние от оси шпинделя до направляющих колонны | мм | 650 |
| Шпиндель |  |  |
| Обороты шпинделя | Мин-1 | 10 000 |
| Мощность электродвигателя главного привода (пост./30 мин.) | кВт | 11/15 -Fanuc |
| Направляющие и ШВП |  |  |
| Тип направляющих по осям X/Y/Z | Тип | Роликовые |
| Ширина направляющих по осям X/Y/Z | мм | 45 / 45/ 45 |
| Количество направляющих по осям X/Y/Z | Шт. | 2 / 2 / 2 |
| Диаметр и шаг ШВП | мм х мм | Ø40 х 12 |
| Класс точности ШВП | класс | С3 |
| Мощность двигателей по осям X/Y/Z | кВт | 3 / 3 / 3 |
| Крутящий момент двигателей по осям X/Y/Z | Нм | 45 / 45 / 45 |
| Инструментальная система |  |  |
| Тип хвостовика инструмента | Тип | ВТ-40 |
| Емкость магазина инструмента | Шт. | 24 (тип рука) |
| Время смены инструмента | сек | 2,5 |
| Максимальный диаметр инструмента (без инструмента в соседних позициях) | мм | Ø 85 (Ø 150) |
| Максимальная длина инструмента | мм | 350 |
| Максимальная масса инструмента | Кг | 7 |
| Скорость перемещений |  |  |
| Быстрые перемещения по осям Х/Y/Z | м/мин | 36 / 36 / 36 |
| Рабочая подача по осям Х/Y/Z | м/мин | 10 |
| Точность |  |  |
| Точность позиционирования по осям X/Y/Z | мм | ± 0,004 |
| Повторяемость по осям X/Y/Z | мм | ± 0,003 |
| Энергопотребление |  |  |
| Напряжение | В | 380 |
| Частота | Гц | 50 |
| Прочие характеристики |  |  |
| Максимальная потребляемая мощность станка | кВА | 20 |
| Давление воздуха | bar | 6-8 |
| Габаритные размеры |  |  |
| Длина х Ширина х Высота (c транспортером стружки) | мм | 4400 х 2550 x 2700 |
| Масса | Кг | 7 000 |

Комплектация:

Система ЧПУ FANUC PLUS 0i-MF(5) на русском языке и пультом MPG, экран 10,4”

Шпиндель ВТ-40 производства Тайвань

Масляное охлаждение шпинделя

Обдув конуса шпинделя при смене инструмента

Система подачи СОЖ в зону резания

Кольцо на шпинделе с форсунками подачи СОЖ

Линейные направляющие по осям X/Y/Z роликового типа производства Тайвань (PMI /HIWIN)

Привода по осям X/Y/Z FANUC

ШВП по осям X/Y/Z производства Тайвань

Автоматическое устройство смены инструмента (тип рука) на 24 позиций производства Тайвань (OKADA)

Электрошкаф с теплообменником

Ресивер

Трансформатор

Автоматическая система смазки

Освещение рабочей зоны

Трех цветная сигнальная лампа

Пистолет для обдува воздухом рабочей зоны

Пистолет СОЖ

Жесткое нарезание резьбы метчиком

Компоненты электрошкафа Siemens/Schneider

Транспортер для удаления стружки ленточного типа с тележкой

Подготовка под установку 4-ой оси (место в электрошкафу под привод 4-ой оси,отверстия в кожухах для проводов, система ЧПУ с поддержкой 4-й оси)

Обмыв зоны резания СОЖ

Сепаратор СОЖ дискового типа

Автоматическое остановка станка по коду М30

Полностью закрытая зона обработки кабинетного типа (с крышей)

Рым-болты М24 для подъема станка

Комплект опор для монтажа станка

Руководство по эксплуатации на русском языке

Гарантия 1 год

Условия оплаты оборудования:

Складское оборудование: 100% предоплата.

Заказное оборудование: 50% предоплата, 30% по факту готовности оборудования на заводе-изготовителе, 20% по факту поступления оборудования на склад.

Условия отгрузки:

Самовывоз со склада Поставщика в РФ.

Доставка оплачивается отдельно.

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ:

| Наименование оборудования | Цена с НДС |
| --- | --- |
| Вертикальный обрабатывающий центр KMT KVL 1260A | 620 418 CNY |