ТОКАРНЫЙ СТАНОК IRONMAC ITX-408

|  | - В базовой комплектации устанавливается система ЧПУ HNC808DiT LCD монитор 10,4 дюймов. - Длина обработки до 450 мм - Угол наклона станины 45° - Обороты шпинделя 4000 об/мин - Роликовые направляющие Hiwin |
| --- | --- |

|  | Система ЧПУ HCNC |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Конструктивные особенности:

| Цельнолитая наклонная станина из серого чугуна высокого качества марки Meehanite. Наклон станины 45 °обеспечивает оптимальное распределение нагрузки, прочную поддержку револьверной головки в процессе резания. Поглощает вибрации при силовом точении стальных деталей в закалённом состоянии с твердостью до 45 HRC. Максимально быстро отводит стружку из зоны резания. Гарантия высокой стабильности, высокой жесткости и стабильность качества массового продукта в процессе работы. |  |
| --- | --- |
| Шпиндель На станке установлен высокоточный, жесткий шпиндель с усилением путём комбинирования подшипников. В шпинделе установлены как роликовые радиальные так и шариковые упорные подшипники для достижения максимальной жёсткости при высоких нагрузках без потери. |  |
| Револьверная голова Для получения наилучших показателей жёсткости на станке установлена гидравлическая револьверная на 12 позиций. Вращение револьверной головы осуществляется гидравликой, которая обеспечивает плавность хода, наибольшую выходную мощность, стабильность и жёсткость при повышенных нагрузках на инструмент. |  |
| Роликовые направляющие Основные перемещения инструментального суппорта по осям Z и X осуществляется по роликовым направляющим качения HIWIN (Тайвань). Обладают сверхвысокой жёсткостью и грузоподъёмностью. |  |
| Стружкоуборочный конвейер с корзиной В стандартной комплектации встроен конвейер ленточного типа известного производителя DS (Китай). Необходим для интенсивного удаления стружки из зоны резания. Позволяет работать на станке без остановок на обслуживание. С конвейером в комплекте поставляется корзина для сбора стружки. |  |
| Автоматическая система смазки Автоматическая система смазки фирмы CNP (Китай) обеспечивает централизованную своевременную смазку по основным движущимся элементам – ШВП, направляющим, подшипникам, что сокращает в разы их износ. Установка времени впрыска осуществляется через контроллер панели ЧПУ. Система смазки компактно встроена в корпус станка. Оповещение на панели оператора об минимальном уровне или окончании масла в резервуаре. |  |
| Гидравлическая станция В станке вмонтирована компактная гидравлическая станция. Используются для работы гидроприводов зажима токарного патрона, револьверной головы и задней бабки. Рабочее давление в системе 2-3 Мра Регулировка давления осуществляется в ручном режиме. Это позволяет своевременно корректировать возможные скачки давления. |  |

Рабочая зона

Диаграмма мощности и крутящего момента шпинделя

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование параметров | Ед. изм. | ITX-408 HCNC |
| --- | --- | --- |
| Диаметры обработки |  |  |
| Максимальный устанавливаемый Ø над станиной | мм | 400 |
| Максимальный Ø над суппортом | мм | 250 |
| Максимальный Ø точения | мм | 310 |
| Максимальная длина точения | мм | 450 |
| Максимальный Ø прутка | мм | 52 |
| Перемещение |  |  |
| Угол наклона станины/ конструкция | град. | 45° / цельнолитая |
| Перемещение по оси Х | мм | 200 |
| Перемещение по оси Z | мм | 500 |
| Шпиндель |  |  |
| Обороты шпинделя | об/мин | 4000 |
| Размер патрона | дюйм. | 8" |
| Конус шпинделя |  | A2-6 |
| Ø отверстия шпинделя | мм | 62 |
| Револьверная головка |  |  |
| Тип привода |  | серво |
| Количество инструментов | шт. | 8/12 |
| Размер державки инструмента | мм | 25 |
| Макс. Ø расточного инструмента | мм | 40 |
| Повторяемость | мм | 0,003 |
| Точность позиционирования | мм | 0,006 |
| Задняя бабка |  |  |
| Выдвижение пиноли задней бабки | мм | 80 |
| Диаметр пиноли | мм | 88 |
| Конус пиноли задней бабки | Морзе | МТ 5 |
| Подача |  |  |
| Ускоренная подача по оси X/Z | м/мин | 25/25 |
| Двигатель |  |  |
| Мощность двигателя привода главного шпинделя | кВт | 11/16,5 |
| Размеры |  |  |
| Длинна | мм | 3080 |
| Ширина | мм | 2010 |
| Высота | мм | 2120 |
| Вес | кг | 3800 |

Стандартная комплектация:

HNC808DiT + LCD монитор 10,4 дюймов

Направляющие роликовые (HIWIN, Тайвань)

Гидравлический 3-х кулачковый патрон – 8" (210 мм)

Шпиндель с ременной передачей – 4000 об/мин, мощность 11/16,5 кВт

Револьверная голова 12 позиций

Задняя бабка

Гидравлическая пиноль задней бабки

Электрический шкаф

Гидравлическая станция

Пистолет подачи воздуха

Пистолет подачи СОЖ

Втулки переходные (10,12,16,20,25,32)

Держатель инструмента 25*25 (1шт)

Держатель для инструмента Ф40 (3шт)

Конвейер для стружки + корзина

Полностью закрытая зона обработки

Централизованная автоматическая система смазки

Рабочее освещение

Маслоотделитель

Трехцветная сигнальная лампа

Подготовка под пруткоподатчик Fedek DH65L S2

Подготовка под систему измерения Renishaw HPMA

Условия оплаты оборудования:

Складское оборудование: 100% предоплата.

Заказное оборудование: 50% предоплата, 30% по факту готовности оборудования на заводе-изготовителе, 20% по факту поступления оборудования на склад.

Условия отгрузки:

Самовывоз со склада Поставщика в РФ.

Доставка оплачивается отдельно.

Гарантия 1 год на станок, 3 года на ЧПУ. Сервис.

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ:

| Наименование оборудования | Цена с НДС |
| --- | --- |
| ТОКАРНЫЙ СТАНОК IRONMAC ITX-408 | 334 267 CNY |