Ручной ленточнопильный станок IRONMAC

CUT-227F Euro Type

|  | - Цельнолитая станина позволяет максимально гасить возникающие в процессе резания вибрации, тем самым продлевая срок службы инструмента и станка в целом. - Поворотная пильная рама до 60 градусов позволяет осуществлять распил заготовок под углом без перемещения заготовки. - Гидравлический привод опускания пильной рамы позволяет регулировать скорость подачи при резании - 2 скорости вращения ленточного полотна - Быстрозажимные тиски - Регулируемый упор для отмера заготовок - Двухрядные шариковые подшипники на направляющих ленточного полотна - Интегрированная система подачи СОЖ |
| --- | --- |

Конструктивные особенности:

|  | ОПУСКАНИЕ ПИЛЬНОЙ РАМЫ И РЕЗКА В ручных станках опускание пильной рамы и резка происходит посредством собственного веса. Для регулировки скорости подачи пильной рамы применяется гидроцилиндр с дроссельным (перепускным) клапаном, данная система носит название гидроразгрузка. Подъем рамы осуществляется вручную, фиксация пильной рамы в верхней точке и плавное опускание обеспечивается гидроразгрузкой. |
| --- | --- |
|  | РЫЧАГ ОПУСКАНИЯ ПИЛЬНОЙ РАМЫ С КНОПКОЙ необходим при ручном режиме работы для опускания пильной рамы |
|  | ЦЕЛЬНОЛИТАЯ ПИЛЬНАЯ РАМА Позволяет максимально гасить возникающие в процессе резания вибрации, тем самым продлевая срок службы инструмента и станка в целом. |
|  | ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЗАКАЛЕННЫЕ ШКИВЫ Обеспечивают долгий срок службы станка и инструмента. |
|  | ПОВОРОТНАЯ ПИЛЬНАЯ РАМА До 60° в одну сторону и до 45° в другую позволяет осуществлять распил заготовок под углом без перемещения заготовки. Основание рамы оснащено удобным транспортиром (лимбом). Для того, чтобы повернуть раму необходимо переставить рычаг в свободное положение, повернуть раму на нужный угол и зафиксировать. |
|  | УДОБНЫЙ УПОР ДЛЯ ОТМЕРА ДЛИНЫ ЗАГОТОВКИ Предназначена для удобного отмера длины реза и фиксации при серийной резке. |
|  | ДВУХРЯДНЫЕ ШАРИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ На направляющих ленточного полотна. |
|  | КНОПОЧНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ - ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ - ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ - ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РУЧНОГО И АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА ОПУСКАНИЯ ПИЛЬНОЙ РАМЫ - 2 СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ЛЕНТОЧНОГО ПОЛОТНА |
|  | БЫСТРОЗАЖИМНЫЕ ТИСКИ Для зажима/разжима заготовки необходимо ослабить/зафиксировать рычаг и вращать маховик, регулирующий ширину зева. |
|  | ЩЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЛЕНТОЧНОГО ПОЛОТНА. Позволяет увеличить срок службы оборудования, путем предотвращения попадания стружки на шкивы станка. |
|  | ВСТРОЕННАЯ РЕЦИРКУЛИРУЮЩАЯ СИСЬТЕМА ПОДАЧИ СОЖ. Позволяет охлаждать зону резания и вымывать стружку. |

Технические характеристики

| Модель | CUT-227F Euro Type |
| --- | --- |
| Тип | Ручной |
| Регулировка подачи | Гидроцилиндр |
| Поворот | Пильная рама |
| Зажим заготовки | Механически |
| Распил круг 90°, мм | 227 |
| Распил прямоугольник 90°, мм | 260х200 |
| Распил круг 45°, мм | 150 |
| Распил прямоугольник 45°, мм | 150x125 |
| Распил круг 60°, мм | 90 |
| Распил квадрат 60°, мм | 85x85 |
| Тип привода | Редуктор |
| Скорость полотна, м/мин | 36/72 |
| Размеры полотна, мм | 27x0,9х2455 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,75/1,1 |
| Габариты станка, мм | 1450 x 720 x 1020 |
| Масса станка, нетто/брутто, кг | 220/275 |

Стандартная комплектация:

Кнопочный пульт управления на русском языке

Быстрозажимные тиски

Щетки для очистки ленточного полотна

Встроенная рециркулирующая система подачи СОЖ

Условия оплаты оборудования:

Складское оборудование: 100% предоплата.

Заказное оборудование: 50% предоплата, 30% по факту готовности оборудования на заводе-изготовителе, 20% по факту поступления оборудования на склад ООО «КАМИ-ГРУПП».

Условия отгрузки:

Самовывоз со склада Поставщика в РФ.

Доставка оплачивается отдельно.

Гарантия 1 год. Сервис.

Стоимость оборудования:

| Наименование оборудования | Цена с НДС, USD |
| --- | --- |
| (МС 334639) Ручной ленточнопильный станок CUT- 227F EuroType | 3 300 |