Фрезерный обрабатывающий центр

Серия SVL

|  |  |  | - Инновационные шпиндели Royal / Kenturn (Тайвань) – 10000 об/мин для изготовления пресс-форм - Масляное охлаждение шпинделя - Подача СОЖ 20 бар через центр инструмента - Дополнительная подача СОЖ через торец шпинделя - Роликовые направляющие качения HIWIN (Тайвань) - Обновлённая система ЧПУ FANUC 0i-MF (5) Plus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spectr | Серия SVL | Видео |  | Фрезерные центры |

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

|  | Система ЧПУ В базовой комплектации устанавливается обновлённая система ЧПУ FANUC 0i-MF (5) Plus, LCD монитор 10,4 дюймов. В версии Plus расширен функционал: + увеличена память с 512 Кб до 2 Мб; + экран ручной привязки инструмента, для настройки инструмента к детали «вручную», без помощи специальных измерительных щупов; + система симуляции обработки - Dynamic Graphic Display. В отличие от базовой функции для 0i-MF - Graphic Display, есть возможность симуляции съёма материала в 3D; + функции высокоточной и высокоскоростной обработки (для Type 5 это AICC I). |
| --- | --- |
| Станина Основной несущий узел станка, который служит для монтажа основных компонентов и узлов. Основание, колонна и шпиндельный узел, спроектированы при помощи компьютерных моделей методом конечных элементов (FEM). Компоненты станины отлиты из модифицированного чугуна Meehanite с применением дополнительных рёбер жёсткости как внутри, так и на внешней части конструкции. Конструкция станка гарантирует высокую стабильность и жесткость, что делает возможным проведение тяжелой обработки всех видов материалов. |  |
|  | Шпиндель В базовой комплектации установлены шпиндели мировых производителей KENTURN/ ROYAL (Тайвань). Максимально сбалансированы и обладает высокой статической и динамической жесткостью, с ременным типом привода (стандарт) BT40/ 10 000 об/мин, для тяжёлой серии станков SVL1370-1570) -BT50/ 6 000 об/мин. Все шпиндели в торце оснащены дополнительными форсунками подачи СОЖ (5 bar) в зону резания для интенсивной обработки. Шпиндели фирмы KENTURN/ ROYAL используются на мировом брендовом оборудовании для производства компонентов для автомобильной, аэрокосмической и др. отраслях промышленности. На фото – шпиндель SVL1360 с подводом СОЖ через шпиндель 20 bar. |
| Инструментальный магазин Станок оснащен системой автоматической смены инструмента манипуляторного типа на 24 позиции. Диск магазина приводится в движение двойным роликовым механизмом, что обеспечивает точность позиционирования и долгий срок службы. Система АСИ бокового типа крепления предотвращает попадание СОЖ в гнездо под инструмент. Высокоскоростная система АСИ с манипулятором и произвольным порядком расположения инструмента обеспечивает более быструю смену (2-3 сек.) инструмента по сравнению с системой без механической руки. |  |
|  | Направляющие перемещений На станках серии SVL перемещения по осям (X*Y*Z) осуществляются по роликовым направляющим типа RGH фирмы PMI/ HIWIN (Тайвань). В несущих блоках (каретках) четыре рядя роликов размещены под углом 45º, поэтому одинаково воспринимают нагрузку как в радиальном, так и в продольном направлениях. За счет использования линейных направляющих достигается высокая жесткость и грузоподъемность, быстрый динамический отклик, низкий коэффициент трения. Преимущество модели SVL1360 – по оси Y, установлены 2 роликовые направляющие и 2 направляющие скольжения для равномерного распределения нагрузки на рабочий стол при обработке тяжёлых деталей. |
| Система подачи СОЖ через шпиндель В базовой комплектации все модели SVL оснащены станцией подачи СОЖ под высоким давлением 20bar. Система подачи СОЖ под давлением через шпиндель позволяет повысить качество обработки, увеличить глубину резания, повысить скорость подачи и продлить срок службы инструмента. Лучшая обработка поверхности получается за счет интенсивной очистки от стружки, уменьшения деформационного упрочнения на стенках обрабатываемых отверстий. Система подачи СОЖ через шпиндель включает насос для прокачки под давлением (на выбор): 20 bar, 30bar, 50bar, 70bar и систему фильтрации. |  |
|  | Подготовка для установки 4-й оси 4-х осевая обработка подразумевает не только наличие поворотной оси, но и использование соответствующей системы ЧПУ. На станках серии SVL используется версия ЧПУ с необходимым функционалом для работы в 4-х осях в непрерывном и позиционном (индексном) режимах обработки. Есть необходимые подготовки для монтажа силового кабеля в корпусе станка и смонтированы необходимые разъёмы для подключения оси в электро-шкафу оборудования. |
| Основные двигатели FANUC В базовой комплектации на станках SVL применяются шпиндельные моторы FANUC серии βiI-B, обеспечивающий высокую мощность, крутящий момент и отличную производительность. Характеризуются высоким КПД и низким тепловыделением, классом защиты IP40. По осям установлены серворивода FANUC Beta i - двигатели с высоким соотношением эффективности и энергопотребления. Характеризуются быстрым ускорением, плавным вращением, степенью защиты IP65. По оси Z установлен серводвигатель с тормозом для плавного перемещения шпинделя. |  |
|  | Кабинетная защита Полностью закрытая зона обработки, в том числе верхняя защита корпуса, предотвращает разбрызгиваение охлаждающей жидкости подающейся в зону резания под высоким давлением, так и попадание нежелательных предметов сверху в рабочую зону. Полностью закрытая кабинетная защита значительно снижает уровень шумности при работе оборудования на максимальных оборотах, что блогоприятно сказывается на общей атмосфере производства. |
| Конвейер удаления стружки Для удаления отработанной стружки из зоны резания используется автоматически винтовой конвейер (шнек), который не только извлекает стружку, но и отжимает отработанную СОЖ в встроенный бак под конвейером. Конвейер включается через M-код или напрямую от пульта управления. С помощью настроек устанавливается интервал и продолжительность работы конвейера для автоматического цикла работы. В комплекте поставляется тележка (корзина) для сбора стружки. |  |
|  | Масляное охлаждение шпинделя Шпиндель – один их главных узлов, от эффективности работы которого напрямую зависит качество и точность обработки. Именно поэтому на всех станках серии SVL установлено масляное охлаждение шпинделя. Основные преимущества: - качественное охлаждение при максимальных высоких оборотах; - стабильное и равномерное охлаждение на протяжении всего периода работы - предотвращение тепловых деформаций при тяжёлых нагрузках на шпиндель; - крайне низкий уровень шумности и отсутствие вибрации |
| Маслоотделитель (сепаратор СОЖ) Маслоотделитель (сепаратор СОЖ) дискового типа предназначен для удаления масляных загрязнений из охлаждающей жидкости. Диск из нержавеющей стали со специальным покрытием (для налипания масла) вращаясь захватывает масляную пленку с поверхности СОЖ, которая затем удаляется. Очищенная СОЖ попадает обратно в систему циркуляции для дальнейшего использования. Существенно экономит и продлевает срок службы охлаждающей жидкости в системе. |  |
|  | Рабочий стол Для исключения деформаций поверхности стола на всех моделях SVL рабочие столы проходят термическую обработку (закаливаются) и после этого имеет показатели твёрдости 52 HRC по Роквеллу. Это продлевает срок службы поверхности стола и обеспечивает точность обработки на весь период эксплуатации оборудования. |

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

| SVL-1055 (стол 1000*550 мм) BT40, 7,5/11 (11/15) кВт, 10 000 об/мин | SVL-1160 (стол 1100*600 мм) BT40, 11/15 кВт, 10 000 об/мин |
| --- | --- |
| SVL-1360 (стол 1300*600 мм) BT40, 11/15 кВт, 10 000 об/мин | SVL-1370 (стол 1300*700 мм) BT40 (BT50), 15/18,5 кВт, 8000(6 000) об/мин |
| SVL-1470 (стол 1400*700 мм) BT50, 15/18,5 кВт, 6 000 об/мин | SVL-1570 (стол 1500*700 мм) BT50, 15/18,5 кВт, 6 000 об/мин |

ДИАГРАММА МОЩНОСТИ И КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА

7,5/11 кВт FANUC (βiΙ 8/12000-B) для SVL-1055

11/15 кВт FANUC (βiΙ 12/10000-B) для SVL-1160/ SVL-1360

15/18,5 кВт FANUC (βiΙ 15/8000-B) для SVL-1370/ 1470/ 1570

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименования параметров | SVL-1055 | SVL-1155 | SVL-1160 |
| --- | --- | --- | --- |
| Система ЧПУ | Fanuc 0i-MF(5) | Fanuc 0i-MF(5) | Fanuc 0i-MF(5) |
| Размер стола, мм | 1000*550 | 1100*550 | 1100*600 |
| Рабочая зона стола, мм | 850*550 | 1000*550 | 1000*600 |
| Т-пазы | 100*18*5 | 100*18*5 | 100*18*5 |
| Максимальная нагрузка, кг | 800 | 900 | 900 |
| Перемещения |  |  |  |
| По оси X, мм | 850 | 1000 | 1000 |
| По оси Y, мм | 550 | 550 | 620 |
| По оси Z, мм | 550 | 550 | 600 |
| Расстояние от шпинделя до стола (мм) | 150-700 | 150-700 | 150-750 |
| Расстояние от торца шпинделя до колонны (мм) | 520 | 520 | 650 |
| Тип направляющих | качения (ролик) | качения (ролик) | качения (ролик) |
| Расстояние между направляющими по оси Z (мм) | 382 | 382 | 378 |
| Ширина роликовых направляющих по осям X/Y/Z (мм) | 45 | 45 | 45 |
| Диаметр ШВП по осям X/Y/Z (мм) | 40 | 40 | 40 |
| Быстрые перемещения (X/Y/Z), м/мин | 48/48/36 | 48/48/36 | 36/36/36 |
| Скорость подачи (X/Y/Z/ мм/мин | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Шпиндель | ROYAL / KENTURN | ROYAL / KENTURN | ROYAL / KENTURN |
| Внешний диаметр шпинделя (мм) | 150 | 120 | 150 |
| Внутренний диаметр шпинделя (мм) | 70 | 60 | 70 |
| Конус шпинделя | BT40 | BT40 | BT40 |
| Тип привода шпинделя | Ремень | Ремень | Ремень |
| Частота вращения, об/мин | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Тип двигателя (Fanuc) | βiΙ 8/12000-B | βiΙ 8/12000-B | βiΙ 12/10000-B |
| Мощность двигателя шпинделя ((cont./30min), кВт | 7,5/11 (11/15) | 7,5/11 | 11/15 |
| Крутящий момент (Сont./30min), N-m | 35,8/70,0 (52,5/95,5) | 35,8/70,0 | 52,5/95,5 |
| Мощность серво-двигателей по осям (X*Y*Z) кВт | 1,8/ 1,8/ 3+тормоз | 3/ 3/ 3+тормоз | 3/ 3/ 3+тормоз |
| Мощность помпы СОЖ, кВт | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Инструментальный магазин |  |  |  |
| Кол-во инструмента магазина, шт | 24 | 24 | 24 |
| Инструментальный конус | BT40 | BT40 | BT40 |
| Время смены инструмента, сек. | 1.0~1.8 | 1.0~1.8 | 1.0~1.8 |
| Максимальная масса инструмента, кг | 8 | 8 | 8 |
| Максимальная длина инструмента, мм | 350 | 350 | 350 |
| Максимальный диаметр (при полной загрузке ячеек), мм | 80 | 80 | 80 |
| Максимальный диаметр (при пустой соседней ячейке), мм | 160 | 160 | 160 |
| Давление воздуха, кг/см2 | 5-6 | 5-6 | 5-6 |
| Общие параметры |  |  |  |
| Потребляемая мощность, KVA | 15 | 15 | 17 |
| Расход воздуха, Mpa’ Литров/ мин. | 0,6' 500 | 0,6' 500 | 0,6' 500 |
| Объём бака СОЖ, литров | 150-180 | 150-180 | 200 |
| Давление воздуха, кг/см | 6 | 6 | 6 |
| Габарит (Д*Ш*В), мм | 2400 2200 2700 | 2600 2200 2700 | 3000 2200 2800 |
| Масса, кг | 4 500 | 5000 | 6 000 |

| Наименования параметров | SVL1360 | SVL1370 | SVL1470 | SVL1570 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система ЧПУ | Fanuc 0i-MF(5) | Fanuc 0i-MF(5) | Fanuc 0i-MF(5) | Fanuc 0i-MF(5) |
| Размер стола, мм | 1300*600 | 1300*700 | 1400*700 | 1500*700 |
| Рабочая зона стола, мм | 1200*600 | 1200*700 | 1300*700 | 1400*700 |
| Т-пазы | 100*18*5 | 100*18*6 | 100*18*6 | 100*18*6 |
| Максимальная нагрузка, кг | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Перемещения |  |  |  |  |
| По оси X, мм | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 |
| По оси Y, мм | 600 | 720 | 720 | 720 |
| По оси Z, мм | 600 | 700 | 700 | 700 |
| Расстояние от шпинделя до стола (мм) | 150-750 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| Расстояние от торца шпинделя до колонны (мм) | 650 | 800 | 800 | 800 |
| Тип направляющих | качения (ролик) | качения (ролик) | качения (ролик) | качения (ролик) |
| Расстояние между направляющими по оси Z (мм) | 300 | 378 | 504 | 504 |
| Ширина роликовых направляющих по осям X/Y/Z (мм) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Диаметр ШВП по осям X/Y/Z (мм) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Быстрые перемещения (X/Y/Z), м/мин | 36/36/36 | 24/24/24 | 24/24/24 | 24/24/24 |
| Скорость подачи (X/Y/Z/ мм/мин | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Шпиндель | ROYAL / KENTURN | ROYAL / KENTURN | ROYAL / KENTURN | ROYAL / KENTURN |
| Внешний диаметр шпинделя (мм) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Внутренний диаметр шпинделя (мм) | 70 | 70/ 75 | 75 | 75 |
| Конус шпинделя | BT40 | BT40/ BT50 | BT50 | BT50 |
| Тип привода шпинделя | Ремень | Ремень | Ремень | Ремень |
| Частота вращения, об/мин | 10 000 | 8 000/ 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Тип двигателя (Fanuc) | βiΙ 12/10000-B | βiΙ 15/8000 -B | βiΙ 15/8000 -B | βiΙ 15/8000 -B |
| Мощность двигателя шпинделя (Сont./30min), кВт | 11/15 | 15/18,5 | 15/18,5 | 15/18,5 |
| Крутящий момент (Сont./30min), N-m | 52,5/95,5 | 71.6/118 | 71.6/118 | 71.6/118 |
| Мощность серво-двигателей по осям (X*Y*Z) кВт | 3/ 3/ 3+тормоз | 3/ 3/ 3+тормоз | 3/ 3/ 3+тормоз | 3/ 3/ 3+тормоз |
| Мощность помпы СОЖ, кВт | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Инструментальный магазин |  |  |  |  |
| Кол-во инструмента магазина, шт | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Инструментальный конус | BT40 | BT40/ BT50 | BT50 | BT50 |
| Время смены инструмента, сек. | 1.0~1.8 | 2.5~3.2 | 2.5~3.2 | 2.5~3.2 |
| Максимальная масса инструмента, кг | 8 | 8 (16) | 16 | 16 |
| Максимальная длина инструмента, мм | 350 | 350 (400) | 400 | 400 |
| Максимальный диаметр (при полной загрузке ячеек), мм | 80 | 80 (133) | 133 | 133 |
| Максимальный диаметр (при пустой соседней ячейке), мм | 160 | 160 (200/150) | 200/150 | 200/150 |
| Давление воздуха, кг/см2 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 |
| Общие параметры |  |  |  |  |
| Потребляемая мощность, KVA | 17 | 17 (25) | 25 | 25 |
| Расход воздуха, Mpa’ Литров/ мин. | 0,6' 500 | 0,6' 500 | 0,6' 500 | 0,6' 500 |
| Объём бака СОЖ, литров | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Давление воздуха, кг/см | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Габарит (Д*Ш*В), мм | 2900 2500 2400 | 3000 2300 2900 | 3700 2500 3000 | 3700 2500 3000 |
| Масса, кг | 6 500 | 6 500 | 9100 | 9200 |

| ПАРАМЕТРЫ ТОЧНОСТИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISO 10791 (Европейский стандарт) | Точность позиционирования | мм | 0,009 |
|  | Повторяемость | мм | 0,006 |
| JIS 6338 (Японский стандарт) | Точность позиционирования (300 мм) | мм | ± 0,004 |
|  | Повторяемость (300 мм) | мм | ± 0,002 |
| VDI 3441 (Немецкий стандарт) | Точность позиционирования | мм | ± 0,005 |
|  | Повторяемость | мм | ± 0,003 |

ТРАНСПОРТНЫЙ ГАБАРИТ

| Модель | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (брутто) кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SVL-1055 | 2550 | 2300 | 2500 | 4600 |
| SVL-1160 | 3150 | 2350 | 2550 | 6100 |
| SVL-1360 | 3150 | 2350 | 2600 | 8000 |

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Стойка ЧПУ Fanuc 0i-MF Plus + дисплей размером 10.4’’ (интерфейс на русском языке)

Направляющие по осям X*Y*Z - роликовые (PMI/ HIWIN)

Инструментальный магазин на 24 позиции (манипулятор)

Дополнительная подача СОЖ через форсунки на кольце шпинделя

Масляное охлаждение шпинделя

Смыв стружки внутри кабинета

Подготовка под 4-ю ось

Маслоотделитель (сепаратор для СОЖ)

Пистолет воздух

Пистолет СОЖ

Теплообменник электрошкафа

Полностью закрытая кабинетная защита

Рабочее освещение / Аварийное оповещение светом / RS232

Выравнивающие опоры / Инструмент для обслуживания станка

Обдув шпинделя воздухом / охлаждение

Централизованная система смазки (пропорциональный впрыск)

Функция автоматического останова + отключение системы

Портативный пульт-маховичок MPG / Бак для СОЖ

Стружкосборочный конвейер (шнековый)

Трансформатор

Руководство по эксплуатации станком на русском языке

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ОБОРУДОВАНИЯ

Складское оборудование: 100% предоплата.

Заказное оборудование: 50% предоплата, 30% по факту готовности оборудования на заводе-изготовителе, 20% по факту поступления оборудования на склад.

Условия отгрузки:

Самовывоз со склада Поставщика в РФ.

Доставка оплачивается отдельно.

Гарантия 1 год. Сервис.

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ:

| Наименование оборудования | Цена с НДС |
| --- | --- |
| Фрезерный обрабатывающий центр SPECTR SVL 1055 | 615 337 CNY |
| Фрезерный обрабатывающий центр SPECTR SVL 1160 | 98 138 USD |

Срок действия предложения 1 месяц.

| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (под заказ) |  |
| --- | --- |
|  | Manual Guide 0I (Fanuc 0I-MF Plus) Функция Manual Guide 0I предназначена для повышения производительности за счёт сокращения суммарного времени на обработку чертежей перед началом изготовления и может использоваться как для простых, так и для сложных технологических процессов. Для программирования циклов машинной обработки, включая циклы вращения, фрезеровки, сверления и измерения, можно использовать подсказки или диалоговый режим, а также с легкостью осуществлять программирование деталей и симуляцию непосредственно на мониторе панели управления |
|  | Система ЧПУ SIEMENS (временно недоступно) Система ЧПУ Sinumerik 828D, производства Германия. Предназначена для обрабатывающих центров. Располагает расширенными технологическими функциями и универсальными методами программирования, включая функцию ShopTurn. Которая предлагает оператору все для быстрого и простого перехода от чертежа к детали графически в форме рабочего плана. |
|  | Шпиндель Возможна комплектация станка шпинделем KENTURN (Тайвань) с типом зацепления – прямой привод или редуктор: - 10 000 об/мин (BT40, 7,5/11 кВт, прямой привод); - 12 000 об/мин (BT40, 11/15 кВт, прямой привод); - 15 000 об/мин (BT40, 7,5/11 кВт, прямой привод); - 6 000 об/мин (BT50, 11/15/18,5 кВт, редуктор); |
|  | 4-я ось (поворотный стол) Станки серии SVL дополнительно, в процессе эксплуатации, могут комплектоваться поворотными столами (4-я ось) фирмы DETRON (Тайвань), модели: - GXA-210S (с пневмотормозом) - GXA-255H (c гидротормозом) - GXA-320H (c гидротормозом) В комплекте со столом поставляется задняя бабка, 3-х кулачковый патрон, для столов с гидротормозом-гидростанция. Столы данной серии работают в режиме полной 4-х осевой обработки (непрерывно). |
|  | 4-5-я ось (наклонно-поворотный стол) 3-х осевые фрезерные центры с ЧПУ возможно использовать для 5-ти координатной обработки с установкой наклонно-поворотных столов по схеме (3+2). Станки серии SVL могут быть укомплектованы на заводе-изготовителе наклонно-поворотными столами фирмы DETRON (Тайвань) следующих моделей: - GFA-210S (с пневмотормозом) - GFA-255H (c гидротормозом) - GFA-320H (c гидротормозом) На станке должна быть обязательна подготовка для работы в 4-й и 5-й осях. |
|  | Система измерения инструмента RENISHAW TS27R (Великобритания) - Компактная контактная 3D-система наладки инструмента с передачей сигналов по кабелю, используемая для обнаружения поломки инструмента и быстрого измерения длины и диаметра разнообразных инструментов. Измерительные системы позволяют исключить из технологического процесса брак и дорогостоящие простои станков, связанные с выполнением наладки и контроля вручную. |
|  | Система измерения детали RENISHAW OMP-60 (Великобритания) - Контактный триггерный 3D датчик с оптической передачей сигналов, используется для установки заготовки и контроля ее обработки на различных средних и крупных обрабатывающих центрах. Позволяет сократить на 90 % время подготовки к работе, а также снизить процент брака и затраты на крепежные приспособления и оснастку. |

СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЦИЙ (под заказ)

| Наименование доп. опций | Цена с НДС, USD | Срок поставки |
| --- | --- | --- |
| Система измерения инструмента + детали Интеграл | По запросу | 15 раб. дней |
| - ЧПУ Fanuc 0iMF (type 3) PLUS + монитор 10.4’’ - (AICCII , Jerk control, Nano smoothing, look ahead 200 steps) | 7 500 |  |
| - Manual guide – i (для Fanuc type 3) | 2 500 |  |
| - Data Server + 2G CF Card – для Fanuc type 3 | 4 600 |  |
| - Manual guide – 0I (для Fanuc type 5) | 1 900 |  |
| - Подача СОЖ через шпиндель 30 Бар | 6 500 |  |
| - Подача СОЖ через шпиндель 50 Бар | 8 500 |  |
| - Система измерения инструмента Renishaw TS27R | 4 500 |  |
| - Система измерения детали Renishaw OMP60 | 18 000 |  |
| - Оптические линейки по осям X*Y*Z (FAGOR – SVL-1055) | 16 000 |  |
| - Оптические линейки по осям X*Y*Z (FAGOR – SVL1160/1360/ 1370) | 21 000 |  |

ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ модели GXA-255H (DETRON, Тайвань)

|  | G X A - 2 5 5 H G - Червячная передача X - Вертикальное и горизонтальное применение A – Новая модификация 255 - Размер планшайбы (мм) Н- Гидравлический тормоз |
| --- | --- |

НАЗНАЧЕНИЕ

|  | Назначение Поворотный стол предназначен для установки на 3- х осевых фрезерных обрабатывающих центрах с целью дополнительной оси вращения заготовки. Используются для решения простых и сложных задач, связанных с необходимостью обработки детали с разных сторон без переустановки в условиях непрерывной работы. Значительно расширяет функционал фрезерного центра и позволяет вести обработку в 4-х осях непрерывно по заданным программам ЧПУ. |
| --- | --- |

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

|  | Червячный вал За счёт двух-направляющего червячного винта и увеличенной глубины зубьев оптимально походит для работы в тяжелых режимах. Червячный вал установлен в нижнюю часть корпуса и полностью погружен в масло, что обеспечивает полную смазку механизма и увеличенный срок службы. Применяется запатентованный высокопрочный сплав, который повышает износостойкость червячного колеса на 260% по сравнению со стандартным материалом других производителей. |
| --- | --- |

Стандартная комплектация

|  | 3-х кулачковый патрон В комплект поставки входит токарный механический 3-х кулачковый самоцентрирующийся патрон, размер 9”. Предназначен для крепления и базирования цилиндрической заготовки в рабочей зоне. |
| --- | --- |
|  | Задняя бабка В базовой комплектации поставляется ручная задняя бабка ST-T. Служит для фиксации и поддержки длинных заготовок в том числе сложной конфигурации. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель |  | GX-255H | GX-320H | GX-400H |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр стола (мм) |  | 255 | 320 | 400 |
| Диаметр центрального отверстия (мм) |  | Ø140H7 | Ø180H7 | Ø220H7 |
| Сквозное отверстие (мм) |  | Ø100 | Ø140 | Ø180 |
| Высота стола (горизонтальном положении) (мм) |  | 210 | 235 | 255 |
| Высота центра (мм) |  | 190 | 210 | 255 |
| Ширина Т-образного паза (мм) |  | 12H7 | 14H7 | 14H7 |
| Ширина ползуна (мм) |  | 18 | 18 | 18 |
| Тип тормоза/ усилие (тип/ МПа) |  | Гидр/ 5 | Гидр/ 5 | 18h7 |
| Передаточное число |  | 1/ 120 | 1/ 120 | 1/ 144 |
| Сила зажима (H*m) |  | 900 | 1600 | 3000 |
| Максимальная скорость рабочего стола (мин-1) |  | 22,2 | 22.2 | 11,1 |
| Разрешение (град.) |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Точность индексации (сек.) |  | 15 | 15 | 15 |
| Повторяемость (сек.) |  | 6 | 6 | 6 |
| Вес нетто (без серво двигателя)/ с серво-двиг. (кг) |  | 114/251 | 147/324 | 253/557 |
| Максимальная нагрузка | Вертикальном положении (кг) | 100 | 150 | 200 |
|  | Горизонтальном положении (кг) | 250 | 350 | 500 |

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ

| Арт. | Наименование оборудования | Цена с НДС, USD | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GXA-255H DETRON (Тайвань) Поворотный стол 4-я ось (Ø255 мм) в комплекте с 3-х кулачковым патроном и задней бабкой | 34 500 | 150 раб. дней |
| МТ 360577 | 4-я ось CNC-200R GSA (Китай) в комплекте с ручным 3-х кулачковым патроном и ручной задней бабкой | 12 890 | В наличии |
| МТ 353776 | 4-я ось CNC-250R GSA (Китай) в комплекте с ручным 3-х кулачковым патроном и ручной задней бабкой | 13 205 | В наличии |
| МТ 353777 | 4-я ось CNC-320R GSA (Китай) в комплекте с ручным 3-х кулачковым патроном и ручной задней бабкой | 17 615 | В наличии |

Измерительная система детали и инструмента ИНТЕГРАЛ

Измерительные системы совместимы с системами ЧПУ Fanuc, Heidenhain, Siemens.

1) РАДИО Комплект (радио сигнал) 670 000,00 руб + установка

| К-во | Радио-система Интеграл РC-3 | Цена в РУБ. с НДС20% |
| --- | --- | --- |
| 1 | Радио датчик измерения детали ИНТЕГРАЛ РД-40+ Щуп измерительный 53/6-КЕ-М4 |  |
| 1 | Радио измеритель инструмента ИНТЕГРАЛ РДИ-1 |  |
| 1 | Оправка BT40 (или другая, по согласованию) |  |
| 2 | Приёмник РП-1 (кабель 8 м.) |  |
| 2 | Батарея Ls14250 3.6V litgium |  |
| 1 | Кабель HSS-FAN (опция для ЧПУ Fanuc) |  |
| 1 | Кейс |  |
| 1 | Руководство по эксплуатации |  |
| Итого: 670 000,00 руб. |  |  |
| В том числе НДС20%: 111 666,67 руб. |  |  |

2) Оптический комплект (оптический сигнал) + установка

| К-во | Оптическая система ИНТЕГРАЛ ОC-3 | Цена в Руб. с НДС20% |
| --- | --- | --- |
|  | Оптическая система ИНТЕГРАЛ ОC-3 : |  |
| 1 | Датчик детали оптический ИНТЕГРАЛ ОД-40+ Щуп измерительный 53/6-КЕ-М4 |  |
| 1 | Датчик инструмента оптический ОДИ-2 |  |
| 1 | Кабель для подключения HSS (кабель 8 м.) |  |
| 1 | Модуль подключения HSS |  |
| 1 | Приёмник ОП-1 |  |
| 1 | Оправка ВТ-40 ( или другая, по согласованию) |  |
| 1 | Штревель ВТ40-45( или другая, по согласованию) |  |
| 4 | Батарея Ls14250 3.6V litgium |  |
| 1 | Кейс |  |
| Итого: 450 000,00 руб. |  |  |
| В том числе НДС20%: 75 000,00 руб. |  |  |

3) Кабельный инструмент + оптический датчик деталь 350 000,00 руб + установка

| К-во | Оптическая система ИНТЕГРАЛ ОС-1 (кабельный датчик измерения инструмента + оптический датчик измерения детали) | Цена в Руб. с НДС20% |
| --- | --- | --- |
|  | Оптическая система ИНТЕГРАЛ ОС-1 : |  |
| 1 | Датчик детали оптический ИНТЕГРАЛ ОД-40+ Щуп измерительный 53/6-КЕ-М4 |  |
| 1 | Оправка ВТ-40 ( или другая, по согласованию) |  |
| 1 | Штревель ВТ40-45( или другая, по согласованию) |  |
| 1 | Приёмник ОП-1 (кабель 8 м.) |  |
| 1 | Кабель для подключения HSS (кабель 8 м.) |  |
| 1 | Модуль подключения HSS |  |
| 2 | Батарея Ls14250 3.6V litgium |  |
| 1 | Кабельный измеритель инструмента ИНТЕГРАЛ КДИ-3 |  |
| 1 | Кейс |  |
| Итого: 350 000,00 руб. |  |  |
| В том числе НДС20%: 58 333,33руб. |  |  |

Гарантия на работу всех элементов 1 год, при отсутствии механических повреждений.

График проведения работ согласовывается после оплаты измерительной системы.

Рекомендация:

Для ускорения привязки датчика измерения детали рекомендуем использовать установочное кольцо на магнитном основании. Стоимость Кольца установочного 30 мм- 26 500 руб, вкл. НДС.