ТОКАРНЫЙ СТАНОК С ЧПУ на горизонтальной станине КМТ

KE80/2000 (CKE6180Z/2000), DMTG

|  | - Система ЧПУ FANUC PLUS 0i-TF (Type 5) / H-СNC808Di - Мощность главного двигателя 15 кВт, редуктор - Максимальный диаметр над станиной 800 мм - Диаметр отверстия в шпинделе 100 мм - Длина заготовки 2000 мм |
| --- | --- |

|  | KE80/2000 | Серия токарных центров КМТ |  |
| --- | --- | --- | --- |

Конструктивные особенности:

| Cтанина Цельнолитая станина с дополнительными ребрами жесткости отлита из чугуна. Такая конструкция станины обеспечивает повышенную жесткость, виброустойчивость и способна выдерживать повышенные нагрузки. |  |
| --- | --- |
| Ручная задняя бабка. Приспособление для крепления заготовки (при обработки в центрах) и для крепления инструментов, таких как метчик, плашка при нарезании резьбы, сверл или сверлильного патрона при сверлении отверстий. |  |
| Механический 3-х кулачковый патрон. Патрон применяется для зажатия заготовки в процессе обработки, в зависимости от модели станка 3-х кулачковый патрон поставляется диаметром 160 мм, 200 мм, 250 мм, 320 мм, 400 мм |  |
| Качество обработки Проверка станков серии CKE перед отгрузкой посредством приборов Renishaw. |  |
| Инструментальная система 4-х позиционный резцедержатель |  |
| Система ЧПУ FANUC Oi - Mate TD -тип - замкнутый; -количество осей управления – 2 + шпиндель (2D) -автоматические циклы резания одновременно по двум координатам -учет времени обработки и счетчик деталей -программирование деталей и радиуса -память на 63 программы, таблица инструментов на 64 позиции. |  |
| Система ЧПУ H-CNC 808Di Промышленная система ЧПУ LCD монитор 10,4 дюймов. +2-3 оси управления (память 8G) Внешний модуль ПЛК и ввода-вывода Поддержка высокоточного кодирования Поддержка полностью замкнутого контура управления 8000 об/мин высокоскоростное жесткое нарезание резьбы Поддержка протокола шины NCUC, M3, Ethercat |  |

Диаграмма мощности и крутящего момента шпинделя KE80/2000 (CKE6180Z/2000); 15кВт Fanuc

Диаграмма мощности и крутящего момента шпинделя KE63/1500 (CKE6163Z/1500); 15кВт H-CNC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модельный ряд | КЕ80/2000 (СКЕ 6180Z/2000) |
| --- | --- |
| Система ЧПУ | Fanuc 0i TF(5) / H-СNC808Di |
| Максимальный диаметр обработки над станиной, мм | Ø 800 |
| Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм | Ø 490 |
| Диаметр патрона, мм | Ø 400 |
| Максимальная длина устанавливаемой заготовки, мм | 2 000 |
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | Ø 100 |
| Диапазон скоростей вращения шпинделя, об./мин. | 7,5-90 20-200 50-445 110-1000 |
| Количество диапазонов вращения шпинделя | 4 ступени |
| Ширина направляющих станины, мм | 550 |
| Перемещение по оси Х, мм | 400 |
| Перемещение по оси Z, мм | 1850 |
| Скорость рабочей подачи по осям X/Z, м/мин | 3/3 |
| Скорость ускоренной подачи по осям X/Z, м/мин | 4/8 |
| Тип резцедержателя | 4-х позиционный электромеханический |
| Сечение устанавливаемого инструмента, мм | 32 х 25 |
| Фланец шпинделя | С11 (ISO 702/III) |
| Внутренний конус шпинделя | Метрический 120 (1:20) |
| Мощность главного двигателя, кВт | 15 |
| Конус пиноли задней бабки | МТ 6 |
| Диаметр пиноли задней бабки | Ø 100 |
| Выдвижение пиноли задней бабки, мм | 240 |
| Точность позиционирования по осям X/Z, мм | 0,030 / 0,050 |
| Повторяемость по осям X/Z, мм | 0,012 / 0,025 |
| Габаритные размеры, мм | 4505х2020х1805 |
| Масса нетто, кг | 6 100 |

Комплектация:

Система ЧПУ FANUC 0i-TF(5) / H-СNC808Di

4-позиционный резцедержатель

Система подачи СОЖ через револьвер

3-кулачковый механический патрон Ø 400мм

Бесступенчатое регулирование скорости вращения шпинделя

Комплект каленых кулачков

Комплект мягких кулачков

Ручная задняя бабка

Вращающийся задний центр

Неподвижный люнет ф20-100мм

Подвижный люнет ф150-400мм

Местное освещение рабочей зоны

Теплообменник электрошкафа

Автоматическая система смазки направляющих и ШВП

Кабинетная защита зоны обработки

Передача информации через порт RS-232

Руководство по эксплуатации на русском языке

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ:

| Наименование оборудования | Цена с НДС |
| --- | --- |
| КЕ80/2000 (CKE 6180Z/2000) Токарный станок с ЧПУ Fanuc 0i-TF | 560 405 CNY |

Гарантия 1 год

Условия оплаты оборудования:

Складское оборудование: 100% предоплата.

Заказное оборудование: 50% предоплата, 30% по факту готовности оборудования на заводе-изготовителе, 20% по факту поступления оборудования на склад.

Условия отгрузки:

Самовывоз со склада Поставщика в РФ.

Доставка оплачивается отдельно