Гильотинные ножницы IRONMAC серии SB-K

|  | - Контроллер ESTUN E21 (40 программ по 25 резов в каждой). - Перемещение заднего упора посредством ШВП. - Быстрая регулировка зазора между ножами. |
| --- | --- |

IRON MAC cерии SB-K

Конструктивные особенности:

| -Станок оснащен контроллером Estun E21S. Управление по оси X осуществляется программно контроллером, либо в ручном режиме, за что отвечает привод на базе мотор-редуктора с обратной связью и высокоточной ШВП с направляющими. Непосредственное управление приводом по осям производится частотным преобразователем. |  |
| --- | --- |
| -Лазерный указатель линии реза. |  |

| -Защита зоны резания обеспечивает защиту от несанкционированного доступа людей в опасную зону. |  |
| --- | --- |
| -Гидравлические прижимы листа имеют полиуретановое покрытие, чтобы избежать отпечатков прижимов на мягком материале. |  |

| Механизм установки зазора между ножами Позволяет оперативно установить требуемый зазор для получения оптимальных режимов резания. |  |
| --- | --- |
| Кронштейны передней поддержки листа с «T» служат для поддержки длинных и тонких заготовок, а также для позиционирования заготовки установлен упор для реза под углом. |  |

Технические характеристики:

| Модель | Номинальная толщина материала * | Длина реза | Максимальный ход заднего упора | Угол наклона лезвий | Скорость работы | Мощность двигателя | Вес нетто | Габариты (ДхШхВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм | мм | мм | гр. | рез/мин | кВт | кг | мм |
| SB-K 4x2500 | 4 | 2500 | 580 | 1°30” | ≥ 15 | 4 | 3000 | 3040*1550*1550 |
| SB-K 6x2500 | 6 | 2500 | 580 | 1°30” | ≥ 12 | 7,5 | 4300 | 3040*1710*1620 |
| SB-K 6x3200 | 6 | 3200 | 780 | 1°30” | ≥ 10 | 7.5 | 5300 | 3840*1710*1620 |
| SB-K 10x3200 | 10 | 3200 | 780 | 1°30” | ≥ 7 | 11 | 7000 | 3860*1800*1700 |

* - значение максимальной толщины материала приведено для металла с прочностью σ=450 Н/мм2 (углеродистая конструкционная сталь); в случае с другими значениями прочности материала, значения максимальной разрезаемой толщины необходимо изменять пропорционально изменению прочности.

Стандартная комплектация:

| Характеристика | Серия SB-K |
| --- | --- |
| Принцип работы | качающейся балки |
| Управление | ESTUN E21S |
| Регулировка зазора | ручная |
| Подсветка линии реза | лазерная |
| Передние поддерживающие опоры (min 3 шт)** | L=800 |
| Боковая линейка для ручной обработки | L=800 |
| Привод заднего упора | электро-механический |
| Точность позиционирования заднего упора | ± 0,1 мм |
| Защита | защитные барьеры для ограничения доступа в опасную зону с задней стороны станка, защитные решетки, закрывающие прижимные цилиндры |
| Дистанционная педаль управления | есть |
| Инструмент | один набор режущего инструмента (верхний и нижний) |
| Гарантия - 1 год, собственный сервисный центр |  |

Условия оплаты оборудования:

Складское оборудование: 100% предоплата.

Заказное оборудование: 50% предоплата, 45% по факту готовности оборудования на заводе-изготовителе, 5% по факту поступления оборудования на склад ООО «КАМИ-ГРУПП».

Условия отгрузки:

Самовывоз со склада Поставщика в РФ.

Доставка оплачивается отдельно.

Гарантия 1 год на станок.

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ:

| Наименование оборудования | Цена с НДС |
| --- | --- |
| SB-K 4/2500 Гильотинные гидравлические ножницы (HENGJIU) | 107 131 CNY |
| SB-K 6/2500 Гильотинные гидравлические ножницы (HENGJIU) | 144 348 CNY |
| SB-K 6/3200 Гильотинные гидравлические ножницы (HENGJIU) | 181 659 CNY |
| SB-K 10/3200 Гильотинные гидравлические ножницы (HENGJIU) | 225 107 CNY |