Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр IRONMAC

IMV-12.60 IMV-13.60 PRO

|  | - Размер стола 1200x600 мм. 1300x600 мм. - 10 000 об/мин, конус BT-40 - 20 бар подача СОЖ через шпиндель - Мощность шпинделя 11/15 кВт - Масляное охлаждение шпинделя |
| --- | --- |

|  | Карточка товара |  |
| --- | --- | --- |

Конструктивные особенности:

|  | Система ЧПУ ЧПУ FANUC 0i-MF (5) Plus Основные параметры: В базовой комплектации устанавливается обновлённая система ЧПУ FANUC 0i-MF (5) Plus, LCD монитор 10,4 дюймов. В версии Plus расширен функционал: + увеличена память с 512 Кб до 2 Мб; + экран ручной привязки инструмента, для настройки инструмента к детали «вручную», без помощи специальных измерительных щупов; + порт RS-232 + MPG пульт |
| --- | --- |
| Станина Компоненты станины отлиты из модифицированного чугуна Meehanite, с последующим старением станины. Цельнолитая станина поглощает все вибрации и позволяет добиваться максимальной производительности. Толстые стенки литья и ребра жесткости предотвращают усилия изгиба и скручивания, которые могут повлиять на точность станка. |  |
|  | Шпиндель В базовой комплектации установлен шпиндель OKADA (Тайвань). Максимально сбалансированы и обладает высокой статической и динамической жесткостью, с ременным типом привода (стандарт) BT40/ 10 000 об/мин, для тяжёлой серии станков. В базовой комплектации станки оснащаются высокомощным приводом 11/15 кВт. Шпиндель оснащен функцией подачи СОЖ через инструмент 20 Бар. Дополнительная подача СОЖ через гибкие шланги. |
| Инструментальный магазин Станок оснащен системой автоматической смены инструмента манипуляторного типа на 24 позиции OKADA (Тайвань). Диск магазина приводится в движение двойным роликовым механизмом, что обеспечивает точность позиционирования и долгий срок службы. Система обеспечивает более быструю смену (8 сек.). |  |
|  | Линейные направляющие HIWIN (Тайвань) / THK (Япония) / PMI (Тайвань) В несущих блоках (танкетках) четыре рядя роликов размещены под углом 45º, поэтому одинаково воспринимают нагрузку как в радиальном, так и в продольном направлениях. За счет использования линейных направляющих достигается высокая жесткость и грузоподъемность, быстрый динамический отклик, низкий коэффициент трения. |
| По оси X и Z размещены 6 танкеток для крепления стола к направляющим вместо 4. Это увеличивает жесткость станка при обработке. |  |
|  | ШВП Станки серии IMV оснащаются ШВП мировых производителей: HIWIN (Тайвань) / THK (Япония) / PMI (Тайвань), установленных с предварительным натяжением – это обеспечивает точное и плавное перемещение даже с высокой нагрузкой. Диаметр винта и шаг по оси X = 40 х 12 Диаметр винта и шаг по оси Z = 40 х 12 Диаметр винта и шаг по оси Z = 40 х 12 |
| Электрические компоненты от ведущих производителей SIEMENS/SCHNEIDER/ABB |  |
| Масляное охлаждение шпинделя Шпиндель – один их главных узлов, от эффективности работы которого напрямую зависит качество и точность обработки. Именно поэтому на станках серии IMV установлено масляное охлаждение шпинделя. Основные преимущества: - качественное охлаждение при максимальных высоких оборотах; - стабильное и равномерное охлаждение на протяжении всего периода работы - предотвращение тепловых деформаций при тяжёлых нагрузках на шпиндель; - крайне низкий уровень шумности и отсутствие вибрации |  |

Диаграмма мощности момента шпинделя

Фрезерный центр IMV-12.60 IMV-13.60

10 000 об/мин

Технические характеристики

| Наименования параметров | IMV-12.60 PRO | IMV-13.60 PRO |
| --- | --- | --- |
| Система ЧПУ | Fanuc 0i-MF Plus CNC (5) | Fanuc 0i-MF Plus CNC (5) |
| Размер стола, мм | 1200x600 | 1300x600 |
| Т-пазы | 18/100/5 | 18/100/5 |
| Максимальная нагрузка, кг | 900 | 1000 |
| Перемещения |  |  |
| По оси X, мм | 1100 | 1200 |
| По оси Y, мм | 620 | 620 |
| По оси Z, мм | 600 | 600 |
| Расстояние от шпинделя до стола (мм) | 125-725 | 125-725 |
| Мощность серво-двигателей по осям (X*Y*Z) кВт | 3/3/3 | 3/3/3 |
| Расстояние от торца шпинделя до колонны (мм) | 738 | 738 |
| Тип направляющих | качения (ролик) | качения (ролик) |
| Диаметр ШВП по осям X/Y/Z, мм | 40x12 | 40x12 |
| Ширина роликовых направляющих по осям X/Y/Z (мм) | 35/45/45 | 35/45/45 |
| Быстрые перемещения X/Y/Z, м/мин | 36/36/10 | 36/36/10 |
| Шпиндель | OKADA | OKADA |
| Внешний диаметр шпинделя (мм) | 150 | 150 |
| Внутренний диаметр шпинделя (мм) | 106 | 106 |
| Конус шпинделя | BT40 | BT40 |
| Тип привода шпинделя | Ремень | Ремень |
| Частота вращения, об/мин | 10 000 | 10 000 |
| Мощность двигателя шпинделя (cont./30min), кВт | 11/15 | 11/15 |
| Момент вращения Н*м | 70/118 | 70/118 |
| Мощность помпы СОЖ, кВт | 1,5 | 1,5 |
| Инструментальный магазин | OKADA | OKADA |
| Кол-во инструмента магазина, шт | 24 | 24 |
| Инструментальный конус | BT40 | BT40 |
| Время смены инструмента, сек. | 8 | 8 |
| Максимальная масса инструмента, кг | 8 | 8 |
| Максимальная длина инструмента, мм | 300 | 300 |
| Максимальный диаметр (при полной загрузке ячеек), мм | 80 | 80 |
| Максимальный диаметр (при пустой соседней ячейке), мм | 150 | 150 |
| Давление воздуха, МПа | 0,5-0,6 | 0,5-0,6 |
| Общие параметры |  |  |
| Потребляемая мощность, кВА | 24 | 24 |
| Точность позиционирования | ±0,005/300 | ±0,005/300 |
| Повторяемость | ±0,003 JIS | ±0,003 JIS |
| Габарит (Д*Ш*В), мм | 2780x3150x2865 | 3250x3150x2865 |
| Масса, кг | 6500 | 6600 |

Стандартная комплектация:

Стойка ЧПУ Fanuc 0i-MF Plus CNC (5)

Инструментальный магазин на 24 позиции (манипулятор)

Подача через шпиндель СОЖ 20 Бар

Масляное охлаждение шпинделя

Маслоотделитель (сепаратор для СОЖ)

Пистолет воздух

Пистолет СОЖ

Полностью закрытая кабинетная защита

Рабочее освещение

Выравнивающие опоры

Централизованная система смазки

Стружкоуборочный конвейер ленточного типа

Смыв стружки внутри кабинета

Электромагнитный замок двери

Электрика Schneider

Портативный пульт-маховичок MPG

Теплообменник электрошкафа

Руководство по эксплуатации станком на русском языке

Подготовка под установку 4-оси

Условия оплаты оборудования:

Складское оборудование: 100% предоплата.

Заказное оборудование: 50% предоплата, 30% по факту готовности оборудования на заводе-изготовителе, 20% по факту поступления оборудования на.

Условия отгрузки:

Самовывоз со склада Поставщика в РФ.

Доставка оплачивается отдельно.

Гарантия 1 год. Сервис КАМИ.

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ:

| Наименование оборудования | Цена с НДС |
| --- | --- |
| Фрезерный обрабатывающий центр IRONMAC IMV-12.60 PRO | 553 280 CNY |