Полуавтоматический ленточнопильный станок по металлу колонного типа IRONMAC

CUT-500СSA

C– портальный типа конструкции на колонне
SA – полуавтоматический тип управления

|  | - Колонная конструкция в 2 раза увеличивается срок службы оборудования и износ инструмента за счет отсутствия вибраций. - Прямолинейность реза до ±0,2 мм - Гидравлические тиски – автоматический зажим и разжим заготовки, позволяет сэкономить до 15% вспомогательного времени на обслуживание станка. - Установка начального положения пильной рамы и подвижной губки тисков - это сокращение холостых ходов до 15-20 %. |
| --- | --- |

|  | Обзор на ленточнопильный станок |  |
| --- | --- | --- |

Конструктивные особенности:

|  | Портальная конструкция на колонне и линейной направляющей обеспечивает высокую жесткость конструкции, препятствует возникновению вибраций в процессе распила, тем самым увеличивая срок службы инструмента и станка в целом. Высокая перпендикулярность реза. |
| --- | --- |
|  | Гидравлические тиски – гидроподжим заготовки, позволяет сэкономить до 15% вспомогательного времени на зажим заготовки. |
|  | Регулировка ширины рабочей поверхности ленточного полотна позволяет повысить показатели прямолинейности реза и ускорить процесс распила, также настройка ширины по размеру заготовки увеличивает срок службы инструмента за счет снижения вибраций и исключения «болтания» полотна в процессе распила. |
|  | Выставление высоты начального положения пильной рамы сокращает холостые хода. |
|  | Натяжение полотна осуществляется при помощи динамометрического ключа, который входит в комплект ЗИП Опционально возможна установка гидравлического натяжения полотна |
|  | Кнопочный пульт управления станком – самый популярный, удобный и надежный метод управления в условиях промышленного производства. |

Технические характеристики

| Модель | CUT-500СSA |
| --- | --- |
| Тип | Полуавтоматический |
| Конструкция | Портального типа на колоннах |
| Подача пильной рамы | Гидравлическая |
| Зажим заготовки | Гидравлический |
| Распил круга 90o, мм | 500 |
| Распил квадрата 90o, мм | 500x500 |
| Минимальный диаметр зажимаемой заготовки, мм | 50 |
| Распил при пакетной резке, мм | 480x230 |
| Высота рабочего станка, мм. | 510 |
| Мощность двигателя, кВт | 4 |
| Мощность гидравлической помпы, кВт | 0.75 |
| Мощность охлаждающей помпы, кВт | 0,06 |
| Размер ленточного полотна, мм | 41x1,25x5450 |
| Высота рабочего стола, мм | 510 |
| Скорость ленточного полотна, м/мин | 25/45/75 |
| Габариты, мм | 2635х1210х1885 |
| Масса, кг | 1600 |

Стандартная комплектация:

Полотно ленточной пилы

Руководство по эксплуатации

Щетка для очистки ленточного полотна

Механическое натяжение полотна ленточной пилы

Рабочее освещение

Фиксатор начального положения пильной рамы

Приемный стол

Дополнительная комплектация:

Инвертор для плавной регулировки скорости полотна

Гидравлическое натяжение полотна

Вертикальный прижим для пакетной резки

Рольганг неприводной L – 800 мм.

Условия оплаты оборудования:

Складское оборудование: 100% предоплата.

Заказное оборудование: 50% предоплата, 30% по факту готовности оборудования на заводе-изготовителе, 20% по факту поступления оборудования на склад ООО «КАМИ-ГРУПП».

Условия отгрузки:

Самовывоз со склада Поставщика в РФ.

Доставка оплачивается отдельно.

Гарантия 1 год. Сервис.

Стоимость оборудования:

| Наименование оборудования | Цена с НДС |
| --- | --- |
| (МС 336119) Полуавтоматический ленточнопильный станок колонного типа CUT-500CSA Опции, включенные в стоимость: - Вертикальный прижим для пакетной резки стандартный | 105 863 CNY |