Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр IRONMAC

IMV-10.55 IMV-12.60 с ЧПУ (HCNC)

|  | - Размер стола 1000x550 мм. 1200x600 мм. - 10 000 об/мин, конус BT-40 - 20 бар подача СОЖ через шпиндель - Мощность шпинделя 15/22,5 кВт - Масляное охлаждение шпинделя |
| --- | --- |

|  | Станок в работе | Система ЧПУ HCNC. |
| --- | --- | --- |

Конструктивные особенности:

|  | Система ЧПУ HNC-818D Основные параметры: - 12,1-дюймовый монитор - Один канал поддерживает до пяти осей подачи и четырех шпинделей - Максимальное количество связанных осей 3+1 - Контроль поломки инструмента - Интеллектуальное управление сроком службы инструмента - Технология компенсации тепловых ошибок Особенности: - Технология высокоскоростного и высокоточного управления - Ускорение до1,8 G - Технология синхронного управления по двум осям - Полная функция управления с обратной связью (энкодер, оптическая линейка) - Функция поддержки двусторонней компенсации ошибки шага винта по 20 000 точкам - Функция автоматического измерения - Индивидуальная настройка Интеллектуальные функции: - Многочисленные данные для станков с ЧПУ - Контроль поломки инструмента - Обеспечение исправности станка - Интеллектуальная оптимизация параметров процесса - Интеллектуальное управление сроком службы инструмента |
| --- | --- |
| Станина Компоненты станины отлиты из модифицированного чугуна Meehanite, с последующим старением станины. Y- образная конструкция колонный, позволяет обеспечить высокую жесткость. Станина обеспечивает оптимальное гашение вибрации и гарантирует долговременную стабильность при работе станка. |  |
|  | Шпиндель В базовой комплектации установлены шпиндели мировых производителей KENTURN (Тайвань). Максимально сбалансированы и обладает высокой статической и динамической жесткостью, с ременным типом привода (стандарт) BT40/ 10 000 об/мин, для тяжёлой серии станков. В базовой комплектации станки оснащаются высокомощным приводом 15/22,5 кВт. |
| Инструментальный магазин Станок оснащен системой автоматической смены инструмента манипуляторного типа на 24 позиции. Производители OKADA/AIMACH/Fangguan Диск магазина приводится в движение двойным роликовым механизмом, что обеспечивает точность позиционирования и долгий срок службы. Система обеспечивает более быструю смену (2-3 сек.). |  |
|  | ШВП HIWIN (Тайвань) THK (Япония) Станки серии IMV оснащены ШВП фирмы HIWIN (Тайвань) или THK (Япония), установленных с предварительным натяжением – это обеспечивает точное и плавное перемещение даже с высокой нагрузкой. Диаметр винта и шаг по оси X = 40 х 12/16 Диаметр винта и шаг по оси Z = 40 х 12/16 Диаметр винта и шаг по оси Z = 40 х 12/16 Подшипники для ходового Винта HANCHI (Япония) |
| Направляющие перемещений HIWIN (Тайвань) THK (Япония) В несущих блоках (каретках) четыре рядя роликов размещены под углом 45º, поэтому одинаково воспринимают нагрузку как в радиальном, так и в продольном направлениях. За счет использования линейных направляющих достигается высокая жесткость и грузоподъемность, быстрый динамический отклик, низкий коэффициент трения. |  |
|  | Электрические компоненты Schneider Electric (Франция) |
| Масляное охлаждение шпинделя Шпиндель – один их главных узлов, от эффективности работы которого напрямую зависит качество и точность обработки. Именно поэтому на станках серии IMV установлено масляное охлаждение шпинделя. Основные преимущества: - качественное охлаждение при максимальных высоких оборотах; - стабильное и равномерное охлаждение на протяжении всего периода работы - предотвращение тепловых деформаций при тяжёлых нагрузках на шпиндель; - крайне низкий уровень шумности и отсутствие вибрации |  |

Диаграмма мощности момента шпинделя

Фрезерный центр IMV-10.55 IMV-12.60

10 000 об/мин

Фрезерный центр IMV-10.55 IMV-12.60

12 000 об/мин

Технические характеристики

| Наименования параметров | IMV-10.55 | IMV-12.60 |
| --- | --- | --- |
| Система ЧПУ | HNC-818D | HNC-818D |
| Размер стола, мм | 1000x550 | 1200x600 |
| Т-пазы | 18/90/5 | 18/100/5 |
| Максимальная нагрузка, кг | 500 | 600 |
| Перемещения |  |  |
| По оси X, мм | 800 | 1100 |
| По оси Y, мм | 550 | 600 |
| По оси Z, мм | 550 | 600 |
| Расстояние от шпинделя до стола (мм) | 150-700 | 120-720 |
| Мощность серво-двигателей по осям (X*Y*Z) кВт | 2,3/2,3/4,7 | 3,6/3,6/4,7 |
| Расстояние от торца шпинделя до колонны (мм) | 610 | 672 |
| Тип направляющих | качения (ролик) | качения (ролик) |
| Диаметр ШВП по осям X/Y/Z, мм | 40x16 | 40x12 |
| Быстрые перемещения X/Y/Z, м/мин | 30/30/24 | 30/30/24 |
| Шпиндель | VOLIS/CELLS/ KENTURN | VOLIS/CELLS/ KENTURN |
| Конус шпинделя | BT40 | BT40 |
| Тип привода шпинделя | Ремень (прямой) | Ремень (прямой) |
| Частота вращения, об/мин | 10 000 (12 000) | 10 000 (12 000) |
| Мощность двигателя шпинделя (cont./30min), кВт | 15/22,5 (15/18,5) | 15/22,5 (15/18,5) |
| Момент вращения Н*м | 71,6/106,4 | 71,6/106,4 |
| Инструментальный магазин |  |  |
| Кол-во инструмента магазина, шт | 24 | 24 |
| Инструментальный конус | BT40 | BT40 |
| Время смены инструмента, сек. (соседних поз.) | 1.55/5 | 1.55/5 |
| Максимальная масса инструмента, кг | 8 | 8 |
| Максимальная длина инструмента, мм | 300 | 300 |
| Максимальный диаметр (при полной загрузке ячеек), мм | 78 | 78 |
| Максимальный диаметр (при пустой соседней ячейке), мм | 120 | 120 |
| Давление воздуха, МПа | 0,5-0,6 | 0,5-0,7 |
| Общие параметры |  |  |
| Потребляемая мощность, кВА | 24 | 24 |
| Точность позиционирования | ±0,005/300 | ±0,005/300 |
| Повторяемость | ±0,003 JIS | ±0,003 JIS |
| Габарит (Д*Ш*В), мм | 2550x2300x2700 | 3100x2460x2860 |
| Масса, кг | 5 000 | 6 000 |

Стандартная комплектация:

- Стойка ЧПУ HNC-818D

- Инструментальный магазин на 24 позиции (манипулятор)

- Подача через шпиндель СОЖ 20 Бар

- Масляное охлаждение шпинделя

- Маслоотделитель (сепаратор для СОЖ)

- Пистолет воздух

- Пистолет СОЖ

- Полностью закрытая кабинетная защита

- Рабочее освещение

- Выравнивающие опоры

- Централизованная система смазки

- Стружкоуборочный конвейер (шнековый) / (ленточный)

- Смыв стружки внутри кабинета

Электромагнитный замок двери

- Электрика Schneider

- Портативный пульт-маховичок MPG

Руководство по эксплуатации станком на русском языке

Подготовка под установку 4-оси

Условия оплаты оборудования:

Складское оборудование: 100% предоплата.

Заказное оборудование: 50% предоплата, 30% по факту готовности оборудования на заводе-изготовителе, 20% по факту поступления оборудования на склад.

Условия отгрузки:

Самовывоз со склада Поставщика в РФ.

Доставка оплачивается отдельно.

Гарантия 1 год. Сервис КАМИ.

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ:

| Наименование оборудования | Цена с НДС |
| --- | --- |
| Фрезерный обрабатывающий центр IRONMAC IMV-10.55 | 392 248 CNY |
| Фрезерный обрабатывающий центр IRONMAC IMV-12.60 | 470 404 CNY |