Компрессор IC 20\15 VSD     2 года гарантии, двигатель на постоянных магнитах

Двухконтурный осушитель, рабочее давление 16 бар Dryer i-20 2,4 м3\мин

Сенсорный пульт управления MAM6080 полностью русифицирован

3 ступени фильтрации:                                           Фильтр до 1 мкр.

Фильтр до 0.01 мкр.

Удаление паров масла

Толстостенный высокопрочный ресивер 500 литров 16 бар

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ IRONMAC ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ

ВИНТОВОЙ МАСЛОЗАПОЛНЕННЫЙ КОМПРЕССОР IC 20/15 DF VSD 500L

Технические параметры компрессора:

| № |  | Параметр |  |  | Ед. | IC 20/15 DF VSD 500L |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Минимальное рабочее давление |  |  | бар | 4,5 |  |
| 1.2 |  | Максимальное рабочее давление |  |  | бар | 15 |  |
| 1.3 |  | Минимальная температура окружающей среды |  |  | °C | 5 |  |
| 1.4 |  | Максимальная температура окружающей среды |  |  | °C | 45 |  |
| 2.1 |  | Производительность при номинальном давлении |  |  | м3/мин | 0,53-1,35 |  |
| 2.2 |  | Мощность электродвигателя |  |  | кВт | 15 |  |
| 2.3 |  | Толщина резки металла |  |  | мм | 1-2 |  |
| 3.1 |  | Количество масла в системе |  |  | л | 11 |  |
| 3.2 |  | Остаточное содержание масла в воздухе, не более |  |  | мг/м3 | 3 |  |
| 3.3 |  | Уровень шума |  |  | дБ(А) | 64 |  |
| 4.1 |  | Объем горизонтального ресивера |  |  | л | 500 |  |
| 4.2 |  | Рефрижераторный осушитель |  |  | наличие | + |  |
| 4.3 |  | Комплект фильтров |  |  | наличие | + |  |
| 5.1 |  | Подключение |  |  | Дюйм | G 3/4" |  |
| 6.1 |  | Длина |  |  | мм | 1870 |  |
| 6.2 |  | Ширина |  |  | мм | 870 |  |
| 6.3 |  | Высота |  |  | мм | 1850 |  |
| 6.4 |  | Вес |  |  | кг | 505 |  |

Описание и комплектующие:

|  | Винтовой блок. Собственное производство винтовой пары на высокоточных станках «Mazak» (Япония) и приемка качества на немецких контрольно-измерительных машинах Leitz (Германия), позволяет добиться высокой точности изготовления деталей. Что, в свою очередь, значительно уменьшает профильные и торцевые перетечки и напрямую влияет на фактическую производительность компрессора. Система управления MAM6080. Компрессоры IRONMAC комплектуются интуитивно понятным контроллером. Контроллер позволяет автоматически отключать электродвигатель при отсутствии необходимости в его работе, а также задавать требуемые параметры непосредственно с панели управления. Регулирование разгрузки в соответствии с текущим уровнем потребления воздуха. Меню на русском языке. |
| --- | --- |
|  | Электрические компоненты производства "Schneider Electric". |
|  | Инвертор обеспечивает поддержание постоянного давления в системе с точностью до 0,1 бар и немедленно реагирует на изменение давления в сети. Компрессоры с частотно-регулируемым приводом обеспечивают регулирование производительности к реальной потребности в сжатом воздухе, тем самым и происходит значительная экономия электроэнергии. |
|  | Прямой привод компрессора надежная конструкция без потерь производительности с длительным сроком эксплуатации. Нет потерь КПД со временем, не требуется замена и обслуживание. Трехфазный электрический двигатель с защитой уровня IP23, класса F, на постоянных магнитах Схема пуска – плавный пуск для снижения пускового тока и нагрузки на электросеть |
|  | Трехступенчатая система сепарации в вертикально расположенном маслобаке снижает остаточное содержание масла в сжатом воздухе до 3 мг/м3 Смотровое окно уровня масла и удобный кран слива масла из маслобака (не требуется специальных приспособлений) обеспечивает удобство при регламентном техническом обслуживании. |
|  | Автономная система воздушного охлаждения оснащена независимым электроприводом и запускается в работу в зависимости от температуры. В этом случае отпадает необходимость использования большого масляного контура и дополнительных трубок к нему, за счет чего сокращается объём масла, используемого в компрессоре. |

Стандартная комплектация:

- Высокоэффективный винтовой блок собственного производства. Профиль ротора с оптимальной комбинацией лопастей обеспечивает минимальные потери при сжатии, снижает требуемый крутящий момент и потребление энергии, увеличивая энергоэффективность процесса;

- Трехфазный электрический двигатель с защитой уровня IP23, класса F. Двигатель разработан специально для эксплуатации внутри компрессора;

- Система прямого привода винтового блока;

- Автономная система воздушного охлаждения;

- Электронный контроллер MAM. Обеспечивает непрерывный контроль важных рабочих параметров. На LCD-дисплее на русском языке отображаются все данные о текущей работе компрессора, сведения о прохождении планового ТО и другая информация;

- Маслобак с фильтром-сепаратором, обеспечивающим содержание масла в сжатом воздухе менее 3 мг/м3;

- Магистральный пред. фильтр до 1 мкр серии P;

- Магистральный фильтр тонкой очистки до 0,01 мкм серии G;

- Магистральный фильтр удаления паров масла и запаха серии V;

- Клапан минимального давления;

- Предохранительный клапан;

- Корпус с легкосъемными панелями;

- Рама с виброподушками;

- Заводская заправка маслом.

Гарантия:

Стандартная гарантия на винтовые маслозаполненные компрессоры и рефрижераторные осушители составляет 24 месяца с даты отгрузки оборудования.

Сервисное обслуживание:

Первое Техническое обслуживание (ТО) проводится через 500 часов работы. Замена масляного фильтра и масла.

Второе и последующие ТО проводится через каждые 2500 часов работы. Замена масляного фильтра, воздушного фильтра, воздушно - масляного сепаратора и масла.

По Вашему запросу мы готовы предоставить подробную техническую информацию по всем типам оборудования.

Также, наша компания готова обеспечить доставку оборудования, обеспечить ввод оборудования в эксплуатацию, поставить любые запчасти к данному оборудованию и обеспечить Вас гарантийным и послегарантийным сервисным обслуживанием.

Условия поставки:

| № | Кол-во | Наименование оборудования | Цена/шт. | Цена/к-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Винтовой компрессор IC 20/15 DF VSD 500L |  |  |