ЧЕТЫРЕХСТОРОННИЙ ПРОДОЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК IRONMAC 618D

СХЕМА ОБРАБОТКИ

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для четырехсторонней обработки заготовок за один проход, с целью получения изделий точной геометрической формы, а также ряда погонажных изделий таких как брусок, обрезная доска и ламель. Оснащен инвертором, для плавной регулировки скорости подачи

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, клееного бруса и щита, производству погонажных изделий, деталей для домостроения и другие деревообрабатывающие производства

ПОЛУЧАЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ЧЕТЫРЕХСТОРОННИЙ ПРОДОЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК IRONMAC

Технические характеристики:

| МОДЕЛЬ | 618D |
| --- | --- |
| Ширина заготовки | 25-180 мм |
| Толщина заготовки | 8-130 мм |
| Минимальная длина заготовки / при подаче в стык | 580/300 мм |
| Диаметры шпинделей | Φ40 мм |
| Скорость подачи (бесступенчатая) | 5-40 м/мин. |
| Частота вращения шпинделей | 7000 об./мин. |
| Диаметр наружных фрез Калибрующий шпиндель 1-й нижний шпиндель Левый/правый шпиндель 1-й верхний шпиндель 2-й верхний шпиндель 2-й нижний шпиндель | Φ145/Φ150 мм Φ125 мм Φ110-Φ160 мм Φ125-Φ160 мм Φ125-Φ160 мм Φ125-Φ180 мм |
| Общая установленная мощность | 38.25 кВт |
| Мощность двигателей |  |
| 1-й нижний шпиндель | 5,5 кВт |
| Левый шпиндель | 5.5 кВт |
| Правый шпиндель | 5.5 кВт |
| 1-й верхний шпиндель | 7.5 кВт |
| 2-й верхний шпиндель | 5,5 кВт |
| 2-й нижний шпиндель | 5.5 кВт |
| Мощность двигателя подачи | 4 кВт |
| Мощность двигателя подъема траверсы | 0,75 кВт |
| Давление в пневмосистеме | 0.6 мПа / 6 Бар |
| Диаметр патрубков под аспирацию | 6*150 мм |
| Габариты станка |  |
| Длина | 3 680 мм |
| Ширина | 1 550 мм |
| Высота | 1 800 мм |
| Масса | 3 400 кг |

Конструктивные особенности:

|  | СТАНИНА Усиленная цельносварная станина изготовлена из стальных плит, что обеспечивает достаточную степень жесткости конструкции станка и превосходную устойчивость к динамическим нагрузкам. Непревзойденная геометрическая точность достигается за счет высоко- технологической возможности обработки станин за одну установку на японских металлообрабатывающих центрах с ЧПУ |
| --- | --- |
|  | СИСТЕМА ПОДАЧИ И ФИКСАЦИИ ПИЛОМАТЕРИАЛА Система фиксации состоит из оптимального количества приводных роликов, расположенных как в столе, так и над столом. Это необходимо для протяжки массивных заготовок естественной влажности. Специальная обработка зубьев, обеспечивают увеличенный срок службы агрегата. |
|  | МАССИВНЫЕ РЕДУКТОРЫ Редукторная система привода подающих спаренных роликов через карданные валы обеспечивает надежную передачу крутящего момента на верхние и нижние ролики. Усиленные безлюфтовые редукторы обеспечивают мощную и стабильную подачу заготовок. . |

|  | ИНВЕРТОР Скорость подачи регулируется частотным регулятором с диапазоном от 5 до 40 м/мин. |
| --- | --- |
|  | ЭЛЕКТРОКОМПОНЕНТЫ В станке применяются электрокомпоненты ведущих мировых производитей – SIEMENS и SCHNEIDER |
|  | ВЫСОКОТОЧНЫЕ, ДИНАМИЧЕСКИ СБАЛАНСИРОВАННЫЕ ШПИНДЕЛИ Шпиндели собраны на базе самых точных в мире подшипников известной фирмы NACHI (Япония). Отвечают всем требованиям автоматизированного современного производства, проходят обязательную предварительную обкатку перед установкой на станок, маркировку, балансировку. |

|  | УПРАВЛЕНИЕ ПРИЖИМАМИ Настройка усилия прижима каждой группы прижимов роликов производится быстро и удобно. Три независимых пневматических регулятора, управляющие прижимом трех независимых групп подающих роликов, обеспечивают безупречное позиционирование заготовки в процессе обработки в каждой зоне. |
| --- | --- |
|  | УСИЛЕННЫЕ КРЕСТОВИНЫ КАРДАНОВ Станок обладает высоким запасом прочности для максимальных нагрузок и режимов работы |

|  | ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА СМАЗКИ УЗЛОВ Станок оснащен двумя насосами для дистанционной смазки всех направляющих и трущихся элементов станка |
| --- | --- |
|  | ХРОМИРОВАННЫЙ ПОДАЮЩИЙ СТОЛ Стол покрыт хромом для повышения износостойкости |
|  | ДВИГАТЕЛИ Мощные двигатели шпинделей, работающие на скорости 7000 об/мин., позволяет увеличить производительность, с сохранением высокого качества продукции |

|  | БОКОВОЙ ПРИЖИМ Боковой прижим, установленный напротив правого вертикального шпинделя с пневматической регулировкой. Позволяет деликатно обрабатывать заготовки небольших сечений, исключая их повреждение. |
| --- | --- |
|  | ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ РОЛИКИ На выходе заготовку протаскивают полиуретановые ролики, не позволяющие повредить заготовку, и нижние приводные, гладкие ролики. Обеспечивается высокое качество обработанной поверхности. |

ЧЕТЫРЕХСТОРОННИЙ ПРОДОЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК IRONMAC

Условия оплаты оборудования:

Складское оборудование: 100% предоплата.

Заказное оборудование:

50% предоплата,

30% по факту готовности оборудования на заводе-изготовителе,

20% по факту поступления оборудования на склад.

Условия отгрузки:

Самовывоз со склада Поставщика в РФ.

Доставка оплачивается отдельно.

Гарантия 1 год. Сервис.