Ручной ленточнопильный станок

CUT-250F Eurotype

|  | - Поворотная пильная рама до 60 градусов позволяет осуществлять распил заготовок под углом без перемещения заготовки. - 4 скорости вращения ленточного полотна (многоступенчатый шкив) - Двухрядные шариковые подшипники на направляющих ленточного полотна - Интегрированная система подачи СОЖ |
| --- | --- |

Конструктивные особенности:

|  | ОПУСКАНИЕ ПИЛЬНОЙ РАМЫ И РЕЗКА В ручных станках опускание пильной рамы и резка происходит посредством собственного веса. Для регулировки скорости подачи пильной рамы применяется гидроцилиндр с дроссельным (перепускным) клапаном. Такая система называется еще гидроразгрузкой, она же обеспечивает подъем и стопорение рамы в верхней точке. |
| --- | --- |
|  | РЫЧАГ ОПУСКАНИЯ ПИЛЬНОЙ РАМЫ С КНОПКОЙ необходим при ручном режиме работы для опускания пильной рамы |
|  | ЦЕЛЬНОЛИТАЯ ПИЛЬНАЯ РАМА Позволяет максимально гасить возникающие в процессе резания вибрации, тем самым продлевая срок службы инструмента и станка в целом. |
|  | ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЗАКАЛЕННЫЕ ШКИВЫ Обеспечивают долгий срок службы станка и инструмента. |
|  | ПОВОРОТНАЯ ПИЛЬНАЯ РАМА До 60° в одну сторону и до 45° в другую позволяет осуществлять распил заготовок под углом без перемещения заготовки. Основание рамы оснащено удобным транспортиром (лимбом). Для того, чтобы повернуть раму необходимо переставить рычаг в свободное положение, повернуть раму на нужный угол и зафиксировать. Лимб имеет 2 фиксированных положения – 0 и 45 градусов. |
|  | ЛИНЕЙКА С УПОРОМ Предназначена для удобного отмера длины реза и фиксации. |
|  | ДВУХРЯДНЫЕ ШАРИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ На направляющих ленточного полотна. |
|  | СТОЛ ОБОРУДОВАН НАПРАВЛЯЮЩИМ РОЛИКОМ Для удобства перемещения заготовки и оснащения станка дополнительными рольгангами. |
|  | КНОПОЧНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ - ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ - ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ - ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РУЧНОГО И АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА ОПУСКАНИЯ ПИЛЬНОЙ РАМЫ - 2 СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ЛЕНТОЧНОГО ПОЛОТНА |
|  | МЕХАНИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР НАТЯЖЕНИЯ ЛЕНТОЧНОГО ПОЛОТНА с тензометром Механизм оснащен датчиком, который автоматически остановит станок в случае обрыва ленточного полотна |
|  | БЫСТРОЗАЖИМНЫЕ ТИСКИ Для зажима/разжима заготовки необходимо ослабить/зафиксировать рычаг и вращать маховик, регулирующий ширину зева. |
|  | ЩЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЛЕНТОЧНОГО ПОЛОТНА |
|  | Встроенная рециркулирующая система подачи СОЖ |

Технические характеристики

| Модель | CUT-250F Euro Type |
| --- | --- |
| Тип | Ручной |
| Регулировка подачи | Гидроцилиндр |
| Поворот | Пильная рама |
| Зажим заготовки | Механически |
| Распил круг 90°, мм | 250 |
| Распил прямоугольник 90°, мм | 315х190 |
| Распил круг 45°, мм | 230 |
| Распил прямоугольник 45°, мм | 210х190 |
| Распил круг 60°, мм | 150 |
| Распил прямоугольник 60°, мм | 130х150 |
| Распил круг -45°, мм | 230 |
| Распил прямоугольник -45°, мм | 210х160 |
| Тип привода | Редуктор |
| Скорость полотна, м/мин | 40/80 |
| Размеры полотна, мм | 27x0,9х2825 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,1 |
| Габариты станка, мм | 1630 x 870 x 1530 720 x 560 x 600 (тумба) |
| Масса станка, нетто/брутто, кг | 350/400 |

Стандартная комплектация:

Полотно ленточной пилы М42 – 1 шт

Инструмент для обслуживания станка

Рабочее освещение

Условия оплаты оборудования:

Складское оборудование: 100% предоплата.

Заказное оборудование: 50% предоплата, 30% по факту готовности оборудования на заводе-изготовителе, 20% по факту поступления оборудования на склад ООО «КАМИ-ГРУПП».

Условия отгрузки:

Самовывоз со склада Поставщика в РФ.

Доставка оплачивается отдельно.

Гарантия 1 год. Сервис.

Стоимость оборудования:

| Наименование оборудования | Цена с НДС, CNY |
| --- | --- |
| Ручной ленточнопильный станок CUT - 250F Euro Type | 34 882 |